## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	I sensori di pressione

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo i sensori di pressione.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 3.2.	I sensori di portata

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, sui vari dispositivi di misura della sola portata volumetrica.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 3.3. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione del coefficiente di efflusso Cv

- Derivare l’espressione matematica della legge di efflusso attraverso una generica strozzatura

- Derivare, come conseguenza del caso di cui sopra, la legge di efflusso attraverso la valvola, che incorpori Cv

- Fornisci un disegno schematico dell’otturatore lineare

- Fornisci un disegno schematico dell’otturatore equipercentuale

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 4.2. Problema

Si deve dimensionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: V= 1745 L/min

diametro nominale della linea: DN = 4”

pressione a monte della valvola: P1 = 5.022 atm

salto di pressione tra monte e valle della valvola: P = 80% del valore di P1

tensione di vapore: Pv = 0.252 atm

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola De Zurik SD1000 (a globo, a flusso avviato ed a singola sede)

con la seguente tabella dei Cv:

### Valvole con Caratteristica lineare

| DN | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3” | 11.5 | 23 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 | 80.5 | 92 | 1.305 | 115 |
| 4” | 18.5 | 37 | 55.5 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 | 148 | 166.5 | 185 |

### Valvole con Caratteristica equipercentuale

| DN | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3” | 3.5 | 7 | 14 | 17.5 | 26.25 | 38.5 | 54.25 | 78.75 | 122.5 | 175 |
| 4” | 3.9 | 7.8 | 15.6 | 19.5 | 29.5 | 42.9 | 60.45 | 87.75 | 135 | 195 |

- Stimare un valore di FL, e fornire la definizione ed il significato per il coefficiente di recupero

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno tra quelle in tabella, sia nel caso di caratteristica lineare che equipercentuale.

- Suggerire quale potrebbe essere la rangeability, sia per la valvola con caratteristica lineare, che equipercentuale.

- Effettuare la verifica di cavitazione.

- Calcolare i punti salienti della caratteristica di efflusso, per la sola valvola con caratteristica lineare, e rappresentarla in maniera quantitativa in un grafico.