## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- L’accuratezza può essere espressa come % riferita al fondo scala oppure alla misura.

vero o	falso o

- In tutte le valvole a maschio, quest’ultimo ruota sempre e solo di 90°

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra i seguenti principi non è usato per misure di livello?

a.  	radiometrico

b.  	ultrasuoni

c.  	infrarossi

d.  	capacitivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	I sensori di temperatura

Discutere le differenze tra termocoppie e termoresistenze.

## 3.2	I sensori di pressione

Disegnare uno schema  di principio sia per un sensore/indicatore, sia per un trasduttore di pressione.

# 3.3 Rotametro

- Discutere brevemente il principio di funzionamento

- Ricavare l’equazione della portata.

- Disegnare uno schema di principio.

- Discutere brevemente vantaggi e svantaggi.

(NB: Una risposta breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# 3.4 P&ID

Dal disegno seguente:

- riconoscere la strumentazione di processo e i componenti del piping.

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## Classificazioni delle valvole

- proporre tutte le possibili classificazioni per le valvole nella maniera più schematica possibile.

- discutere e descrivere quelle voci che si riferiscono nelle classificazioni precedenti solo a valvole a globo.

# 4.2	Disegnare lo schizzo costruttivo del solo corpo di una valvola a globo ad angolo.

## 4.3 Problema

Devi dimensionare una valvola ad angolo per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: V= 10520 l min-1

diametro nominale della linea: DN = 8”

pressione a monte della valvola: P1= 43.970 psi

pressione a valle della valvola: P2= 22.661 psi

tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola ad angolo della GA Industries con una rangeability

r = 20 : 1 e con la seguente tabella dei Cv:

| Valve size | CVn |
| --- | --- |
| 6” | 600 |
| 8” | 1060 |
| 10” | 1800 |
| 12” | 2385 |
| 14” | 3245 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno.

- Che tipo di caratteristica intrinseca é la curva a tratto continuo in figura? Come la confronti con

quelle “classiche” per le valvole di regolazione?

- Suggerisci quale potrebbe essere Cv,MIN per la valvola scelta.

- Calcolare i punti salienti della caratteristica  di efflusso.

- Qual è il valore di FL (secondo la normativa IEC) per il quale la valvola in questione

andrebbe in cavitazione nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra?