## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1: QUIZ

- La precisione è una proprietà che si riferisce a misure successive fatte con il sensore sempre nelle medesime condizioni

vero o	falso o

- I cavi di compensazione di una termocoppia sono comuni fili di rame

- vero 	falso 

- Il sensore di temperatura Pt100 è un termistore

- vero 	falso 

- Rotocella è sinonimo di valvola a sfera

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra le seguenti non è una vera termocoppia?

a.  	H

b.  	J

c.  	K

d.  	B

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	Il misuratore di livello A PRINCIPIO IDROSTATICO

Disegnare uno schizzo costruttivo.

## 3.2	I sensori di pressione

Discutere le differenze tra dispositivi di misura/visualizzazione della pressione e dispositivi trasduzione/trasmissione della pressione, facendo degli esempi opportuni.

Cosa è un trasduttore?

# 3.3 Sensori di portata

Fare una panoramica sui vari dispositivi di misura della sola portata massica.

NB1: Verrà valutata con più punti l’esposizione che risulti migliore per organizzazione,

per es. in forma di tabella,

con un chiaro schema di principio, descrizione, vantaggi, svantaggi, differenze, ecc.

NB2: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.4 P&ID

Dal disegno seguente:

- riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione della caratteristica installata.

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica installata a partire dalla caratteristica intrinseca.

## 4.2. Problema

Devi dimensionare una valvola per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: V= 290.6  l s-1

diametro nominale della linea: DN = 8”

pressione a monte della valvola: P1= 2.509 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.995 atm

tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola a sfera modulante del tipo Pratt con la seguente tabella dei Cvn:

| Valve Size, in | Cvn gpm psi-1/2 |
| --- | --- |
| 6 | 5250 |
| 8 | 9330 |
| 10 | 14600 |
| 12 | 21000 |

| Apertura della valvola in gradi, ° | , % |
| --- | --- |
| 10 | 0.88 |
| 20 | 1.8 |
| 30 | 3.1 |
| 40 | 4.7 |
| 50 | 7.2 |
| 60 | 11.2 |
| 70 | 18.0 |
| 80 | 41.5 |
| 90 | 100.0 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno tra quelle in tabella.

- Che tipo di caratteristica intrinseca ha la valvola in analisi?

- Che differenza presenta la caratteristica di una valvola a sfera, come questa in questione, rispetto a quella classica della valvola a globo?

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Calcolare i punti salienti della caratteristica di efflusso e stabilire se la valvola a sfera opera in regime di flusso normale.

- Si vogliono prendere in considerazione varie condizioni di lavoro per l’acqua, a diverse temperature T e quindi a diverse tensioni di vapore Pv, come riportato in tabella:

| °F | psia |
| --- | --- |
| 40 | 0.12 |
| 50 | 0.18 |
| 100 | 0.95 |
| 150 | 3.7 |
| 175 | 6.7 |
| 190 | 9.3 |
| 200 | 11.5 |

Valutare, per le condizioni di temperatura riportate in tabella, l’eventuale passaggio della valvola dal flusso normale al flusso semicritico: (P1-P2) >Pc.

- Determinare la temperatura massima Tmax a cui la valvola può operare in condizioni di flusso normale.

- Disegnare uno schema di funzionamento della valvola a sfera, con indicazione delle sue giunzioni con le tubazioni.