## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistemi del 1° ordine in serie

- Discutere la problematica dei serbatoi in serie, non interagenti ed interagenti.

- Un sistema del 2° ordine è sempre costituito da 2 sistemi del 1° ordine in serie?

- Esistono sistemi dinamici reali costituiti da più sistemi del 1° ordine in serie?

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Costruire un esempio reale, tratto dai casi dell’ingegneria di processo, di controllo di composizione nella configurazione feedback.

- Per l’esempio di cui sopra descrivere brevemente uno per uno i componenti della catena di controllo di processo.

- Disegnare il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo Feedback che possa rappresentare il caso più generale.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1.

- Presentare e descrivere il controllore a relay

- Qual è la funzione di trasferimento per un controllore a relay?

- Descrivere le applicazioni e le limitazioni di un controllore a relay

- Descrivere il metodo di tuning basato sullo studio della risposta a step test

- Per esso proporre le formule di taratura, 1° metodo di Ziegler-Nichols, da applicare ovviamente per il tuning di un controllore PID.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un reattore continuo, utilizzato per la fermentazione del latte in fase liquida, può essere trattato come un CSTR pseudo-omogeneo.

La corrente alimentata al reattore con portata V (m3/h) costante è costituita da latte con aggiunta di fermenti alla concentrazione Cm0 (mol/m3) e con presenza di substrato alla concentrazione Cs0 (mol/m3).

Assumendo le seguenti ipotesi:

- Le reazioni di interesse hanno luogo solo nel volume del reattore (ovvero il volume del liquido) V (m3), che rimane costante.

- Il volume V in fase liquida è perfettamente miscelato.

- La velocità di crescita dei fermenti è data dalla seguente cinetica:

rm=μCm[=] mol/(h m3)

dove 		μ=μ0CsKs+Cs2 è la velocità specifica

0 è la velocità massima specifica

Ks (mol/m3)2 è la costante di saturazione

Questi ultimi sono da considerare parametri noti.

- La concentrazione di substrato Cs (mol/m3) nel reattore è così elevata rispetto a ingresso, uscita e consumo da potersi ritenere costante.

- Il reattore, con le sue correnti di ingresso/uscita, è isotermo

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Tu, come ingegnere di processo, vuoi prendere in considerazione il caso in cui l’ip. 5 non è più vera e vale la seguente:

5’. 	la corrente di ingresso entra a temperatura Ti e la reazione di fermentazione avviene ad una temperatura T, con un calore di reazione (-Hr) > 0   [=] J/mol

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo in questo nuovo caso e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.