## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- La costante di tempo p di un sistema del 1° ordine coincide con il tempo necessario affinché la risposta a step arrivi al 50 % dal valore finale

vero o	falso o

- Un segnale standard in aria compressa 3-15 psi è utilizzato per gli attuatori nell’anello di regolazione

- vero 	falso 

- La funzione di trasferimento del controllore a relay è Gc=Kc(1+s)

vero 	falso 

- L’offset é definito come ySP(t) – d(t)

- vero 	falso 

- Il 2° metodo di Ziegler-Nichols per il tuning si applica ad “anello aperto”

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni differenziali di ordine superiore

- La funzione di trasferimento del controllore PD è

a.  	Gc=Kc[1+ tds]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Ds)]

c.  	Gc=Kc[1+Ds)]

d.  	Gc=KcDs

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING:

a.  o	minimizzazione dell’overshoot

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

c.  o	risposta a step con tangente nulla all’origine

d.  o	Decay ratio = 1/4

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistemi del 2° ordine overdamped e critically damped

Per questi sistemi

- Qual è il modello matematico nel dominio del tempo?

- Qual è la funzione di trasferimento?

- Descrivere e quantificare i parametri caratteristici

- Riportare i poli della funzione di trasferimento del sistema del 2° ordine in un diagramma qualitativo sul piano complesso, e discutere come essi “si muovono” al variare di  nell’intervallo 1≤ζ<∞

- Presentare in un grafico quantitativo la risposta ad un ingresso a step

- Presentare in un grafico qualitativo la risposta ad un ingresso a impulso unitario.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

Si vuole realizzare il controllo feedback della temperatura della soluzione in uscita dal miscelatore incamiciato (v. disegno).

- Ideare per il caso in esame un P&ID che implementi il controllo feedback, e disegnarlo sulla figura stessa

- Disegnare il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo Feedback per il caso in esame (ossia riportare nei blocchi i componenti effettivamente presenti nello schema di controllo di processo e sulle linee orientate del diagramma le variabili che effettivamente intervengono nel controllo del processo stesso)

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Tuning del controllore dal modello di fitting

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nel set point (v. Manipulated Variable - Controller Output nella parte inferiore della figura allegata) e, nella configurazione ad anello aperto, viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PI secondo le formule di Cohen-Coon.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

La reazione irreversibile

A  P

viene condotta in 2 reattori CSTR in parallelo (v. figura).

L’intero sistema è alimentato da una corrente di liquido, con una portata volumetrica Vin a concentrazione cAin. Le 2 correnti di uscita dai 2 CSTR, aventi rispettivamente volume V1 e V2 e concentrazione di uscita cA1 e cA2, confluiscono in un nodo miscelatore M.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nei 2 recipienti

-  = cost.

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- Vin = cost.

- l’altezza del liquido nei 2 recipienti è costante

- cinetica del 1° ordine

Si chiede, con rif. al ripartitore di flusso R

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

Si chiede, con rif. a ciascun reattore CSTR

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

Si chiede, con rif. al nodo miscelatore M

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

A questo punto, con rif. all’intero sistema e quindi alla relazione tra l’uscita cA e l’ingresso cAin, si chiede:

- ricavare il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- quale particolarità presenta la funzione di trasferimento?

Come approfondimento, si considera il caso in cui cambia l’ip.6:

6’. cinetica di ordine ½

- descrivere in maniera qualitativa cosa cambia nel modello matematico dinamico nel dominio del tempo e come bisogna procedere