## Cognome						Nome				n°matr.

# Sezione 1: QUIZ

- Un segnale standard in aria compressa 3-15 psi è utilizzato per gli attuatori nell’anello di regolazione

- vero 	falso 

- Un modello SOPDT è utilizzabile per approssimare la risposta a gradino di un sistema dalla dinamica incognita.

- vero 	falso 

- Nessuna funzione nel dominio del tempo ha come trasformata una costante nel dominio di Laplace

- vero 	falso 

- Il ritardo di trasporto è V/V per un fluido che ha viaggiato con una portata V attraverso un recipiente di volume V

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra i seguenti “parametri” non è presente nella legge del sistema 2° ordine?

a.  	guadagno del processo

b.  	overshoot

c.  	periodo naturale di oscillazione

d.  	fattore di smorzamento

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistema del 3° ordine

- Proporre un esempio reale, tratto dai casi dell’ingegneria di processo,  costituito da 2 o più sistemi del 1° o 2° ordine in serie

- Qual è la sua funzione di trasferimento?

- Descrivere e quantificare i parametri caratteristici

- La funzione di trasferimento di cui sopra è lo strumento matematico per valutare la risposta dinamica del sistema del 3° ordine ad “anello aperto”: cosa significa questa affermazione?

- Riportare i poli della funzione di trasferimento del sistema del 3° ordine in un diagramma qualitativo sul piano complesso

- Un sistema del 3° ordine è sempre stabile secondo il concetto di stabilità BIBO

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Costruire un esempio reale, tratto dai casi dell’ingegneria di processo, di controllo feedback che utilizzi un controllore a relay e discuterlo.

- Per l’esempio di cui sopra descrivere brevemente una per una le variabili della catena di controllo di processo.

- Disegnare il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo Feedback che possa rappresentare il caso più generale.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nel set point (v. Controller Output nella parte inferiore della figura allegata) e, nella configurazione ad anello aperto, viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PI secondo il  metodo IMC.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Ta, Y

Una corrente di aria a portata costante ma[=] kg (ARIA SECCA)/s viene de-umidificata in un letto fluidizzato (v. figura).

L’aria entra ad una temperatura Tai, ed una umidità assoluta costante Yi [=] kg (H2O) / kg (ARIA SECCA), scambia calore ed umidità con i solidi adsorbenti negli interstizi del letto, ed esce dall’alto con una temperatura Ta > Tai (a causa del calore di adsorbimento liberato) ed una umidità assoluta Y < Yi.

Il letto occupa un volume costante V, è costituito da particelle di solido adsorbente a temperatura Ts che occupano il volume V con un grado di pieno   (1-) [=] volume occupato da tutte le particelle/volume totale letto.

Tai, Yi

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- calori specifici sempre costanti

- altezza H del letto costante

- densità dell’aria ra = cost.

- densità delle particelle solide rs = cost.

- L’impianto è adiabatico

- I solidi liberano un calore di adsorbimento costante (-Hads) >0  [=] J/kg (H2O) che viene tutto ceduto al gas

- Per la perfetta miscelazione nel letto la temperatura dei solidi Ts = Ta

- il solido adsorbente è largamente in eccesso rispetto alla richiesta di deumidificazione

- l’adsorbimento avviene con una cinetica:

(-rads) = k1Yi  [=]  kg (H2O) / s kg (SOLIDI SECCHI)

Con rif. al solo bilancio entalpico, si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare un nuovo caso.

6’. L’ip. 6 è vera con la seguente modifica: (-Hads) = k2/Ta    [=] J/kg (H2O)

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per questo nuovo caso e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.