## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Nel secondo metodo di Ziegler e Nichols la banda proporzionale da settare é il doppio di quella che provoca oscillazioni PB = 2 PB*

- vero 	falso 

- Il controllo integrale aumenta l’ordine del sistema nel caso di loop chiuso.

- vero 	falso 

- Nel controllore a relay la variabile di controllo assume sempre due soli valori.

- vero 	falso 

- Nel caso di un sistema dalla dinamica incognita, il modello FOPDT è utilizzabile per approssimare la risposta a gradino solo quando quest’ultima parte con tangente diversa da zero.

- vero 	falso 

- Il ritardo di trasporto per un flusso intubato, con portata m. e lunghezza del tubo L, é m./L.

- vero 	falso 

- Il secondo metodo di Ziegler e Nichols é basato sullo studio di una risposta in frequenza.

- vero 	falso 

- Il controllore, se é posto in modalità manuale, agisce su un loop chiuso.

- vero 	falso 

- L’offset non é mai eliminabile in un sistema del primo ordine con disturbo a scalino nel caso di controllo proporzionale.

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- In quale dei seguenti intervalli il primo metodo di Ziegler e Nichols dà i risultati ottimali?

a.  	 0.15 < td/p < 0.6

b.  	td/p > 1

c.  	td/p > 6

d.  	td/p < 0.6

- I metodi di taratura e autotaratura sono basati sull’identificazione di vari tipi di modelli,

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	metodi basati sullo studio della risposta a scalino

b.  	metodi basati sullo studio della risposta ad un ingresso esponenziale

c.  	metodi di stima parametrica

d.  	metodi basati sulla risposta in frequenza

- Quale delle seguenti “performance criteria” é preferibile per errori persistenti nel tempo

a.  	IDE

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

- I regolatori industriali attuano leggi di controllo costituite dalle azioni: P, I, D. Quale combinazione non é plausibile:

a.  	P

b.  	PI

c.  	PID

d.  	D

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni differenziali di ordine superiore

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistema del primo ordine

- Per un generico sistema del primo ordine, discutere brevemente parametri caratteristici e comportamento dinamico.

- Presentare in un grafico quantitativo la sua risposta ad un ingresso a step.

- Esplicitare la funzione di trasferimento.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1.  Il Controllo feedback

- Costruire una tabella che elenchi uno per uno i componenti di un sistema di Controllo di Processo e li descriva in maniera semplice.

- Costruire il diagramma a blocchi nel caso generale di Controllo di Processo feedback.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nel set point (v. Controller Output nella parte inferiore della figura allegata) e, nella configurazione ad anello aperto, viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PI secondo il  metodo IMC.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un miscelatore è utilizzato per la lisciviazione di un solido S.

Il miscelatore è fatto da un cilindro chiuso di volume utile V, raggio R ed altezza H (v. schema disegnato). Esso è alimentato in continuo dall’alto da 1 corrente di solvente liquido con portata volumetrica costante Vis a concentrazione cSi. L’uscita avviene in continuo dal fondo con portata volumetrica Vu a concentrazione cSu > cSi.

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- r = cost.

- V = cost, Vis = cost.

- assenza di ogni scambio termico

- l’altezza del liquido nel recipiente è H = cost.

- il solido occupa un volume tale che: VS << V   e   VS = cost.

- la lisciviazione avviene con una cinetica rS = k1VS [=] kg (S) / s

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare 2 nuovi casi più complessi.

Nel 1° caso cambia solo l’ip. 6. che diventa:

6’. il solido occupa un volume VS << V, ma VS non è più costante nel tempo

Nel 2° caso cambia solo l’ip. 7. che diventa:

7’. la lisciviazione avviene con una cinetica rS = k2VS /cSu

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per ognuno di questi 2 nuovi casi e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

Vis , cSi

V u , cSu