## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un sistema dinamico del 4° ordine è sempre costituito da 4 sistemi del 1° ordine in serie

vero o	falso o

- Il criterio ITAE é l’integrale del quadrato dell’errore pesato con il tempo.

vero o	falso o

- Il secondo metodo di Ziegler e Nichols é basato sulla risposta allo scalino.

vero o	falso o

- Nei regolatori commerciali a relay é presente un’isteresi.

vero o	falso o

- L’azione elementare di controllo derivativa é utilizzata sempre da sola.

vero o	falso o

- La banda proporzionale é l’ampiezza dell’errore che manda a fondo scala l’uscita.

vero o	falso o

- L’impiego di un trasduttore o di un trasmettitore elimina sempre il ritardo di trasporto.

vero o	falso o

- Il rise time é il tempo necessario affinchè si arrivi ad un discostamento, positivo o negativo, del 5 % dal valore finale.

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti non é un criterio di valutazione per il TUNING:

a.  o	valutazione della massima deviazione

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

c.  o	valutazione del minimo tempo di risposta

d.  o	valutazione del grado del sistema

- Nel relay la variabile di controllo non può assumere uno dei seguenti valori:

a.  	due

b.  	tre

c.  	quattro

d.  	cinque

- Quale dei seguenti “performance criteria” penalizza maggiormente gli errori più elevati

a.  o	IDE

b.  o	ITAE

c.  o	IAE

d.  o	ISE

- Quali sono i parametri per un sistema del secondo ordine?

a.  o	kp, , .

b.  o	KC , 

c.  o	kp, , td.

d.  o	kp, .

- Un processo del primo ordine non può essere:

a.  o	capacitivo

b.  o	puramente capacitivo

c.  o	underdamped

d.  o	lineare

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Ritardo di trasporto

- Riportare un esempio di un sistema reale di processo con ritardo di trasporto.

- Descriverne brevemente il comportamento dinamico,

- Determinare i parametri caratteristici del sistema.

- Esplicitare la funzione di trasferimento.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1.  Variabili caratteristiche del Controllo

- Come sono classificate le variabili che intervengono nella formalizzazione del Controllo di Processo e nello studio del comportamento di un Sistema Controllato?

- Costruire una tabella che elenchi le variabili caratteristiche del controllo e ne descriva brevemente significato e proprietà.

- Costruire il diagramma a blocchi del Controllo di Processo in retroazione e riportare la possibile funzione/posizione delle Variabili caratteristiche.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nel set point (v. Controller Output nella parte inferiore della figura allegata) e, nella configurazione ad anello aperto, viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PID secondo il primo metodo di Ziegler e Nichols.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

La cristallizzazione di un solido S da una soluzione avviene in continuo in un miscelatore.

Esso è fatto da un parallelepipedo chiuso di volume utile V, larghezza A, profondità B ed altezza H (v. schema disegnato). Esso è alimentato in continuo dall’alto da 1 corrente di liquido con portata volumetrica costante Vis a concentrazione cSi. L’uscita avviene in continuo dal fondo con portata volumetrica Vu a concentrazione cSu < cSi.

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- r = cost.

- assenza di ogni scambio termico.

- V = cost, Vis = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è H = cost.

- il solido occupa un volume tale che: VS << V   e   VS = cost.

- la cristallizzazione avviene con una cinetica rS = k1VS cSu [=] kg (S) / s

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare 2 nuovi casi più complessi.

Nel 1° caso cambia solo l’ip. 6. che diventa:

6’. il solido occupa un volume VS << V, ma VS non è più costante nel tempo

Nel 2° caso cambia solo l’ip. 7. che diventa:

7’. la cristallizzazione avviene con una cinetica rS = k2VS cSu2

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per ognuno di questi 2 nuovi casi e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

Vis , cSi

Vu , cSu