## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La rangeability è adimensionale sia per un sensore sia per una valvola di regolazione

vero o	falso o

- Un rubinetto è sempre caratterizzato da una funzionamento ON/OFF.

vero o	falso o

- In una valvola “ad aria apre” l’aria agisce sul diaframma in modo da allontanare l’otturatore dalla sede

vero o	falso o

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

vero o	falso o

- La valvola a spillo viene usata per basse portate, quando è necessario ottenere una maggiore precisione nella regolazione delle medesime

vero o	falso o

- Le termocoppie sono i più accurati tra i sensori di temperatura

vero o	falso o

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

vero o	falso o

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata volumetrica

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti componenti non è presente in un sensore industriale di temperatura?

a.  o	tubo protettivo

b.  o	giunzione filettata o flangiata per attacco

c.  o	membrana ceramica

d.  o	morsettiera

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  o	il flusso normale è per pvc>pv

b.  o	il flusso semicritico è per pvc£pv e p2>pv

c.  o	nella vena contratta è pvc³p1

d.  o	il flusso limite è per pvc<pv e p2£pv

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  o	accuratezza

b.  o	precisione

c.  o	rangeability

d.  o	campo di misura

- Il principio di un trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  o	piezoelettrico

b.  o	radiativo

c.  o	induttivo

d.  o	resistivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione capacitivo

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3.	Il misuratore di livello di tipo visuale

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.5.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

A

A

B

B

Nelle figure seguenti, A e B indicano 2 correnti di fluido diverse e/o separate che attraversano il trim di una valvola a globo:

- Quale peculiarità costruttiva presentano entrambi i trim?

- Riconoscere la forma dell’otturatore

- Visto il moto del fluido nell’uno e nell’altro caso, descrivere il funzionamento previsto

- Qual è la particolare applicazione della valvola a globo che utilizza l’uno o l’altro trim nel maneggio del fluido?

Con rif. alle valvole in generale

- Presentare in maniera schematica tutte le classificazioni conosciute

NB: A tal scopo sarà valutata di più una trattazione breve, schematica ed organizzata in forma di TABELLA.

Un testo lungo e confuso NON SARÀ CORRETTO!

## 4.2. Problema

Ti è richiesto il dimensionamento di una valvola a globo “a flusso apre” per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 1.5”

fluido: glicerina, con densità  = 1.259 kg/L

pressione a monte della valvola: P1= 2.619 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.4 atm

portata nominale: V= 4 L/s

tensione di vapore: Pv = 0.15 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

E’ disponibile una valvola del tipo VA1 con DN=1” e con i seguenti dati:

| h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv, gpm psi-0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 9.9 | 14.5 |

- Che tipo di caratteristica intrinseca ha la valvola VA1?

Sono inoltre disponibili un’altra valvola del tipo VA1, una valvola VA2 con caratteristica intrinseca lineare ed una VA3 con caratteristica intrinseca quadratica, queste ultime con rangeability r = 15.

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno, con i dati del costruttore di cui sotto:

| Valvola | VA1 | VA2 Lineare | VA3 Quadratica |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | CVn | ##### CVn | ##### CVn |
| 1” | 14.5 | 13 | 14 |
| 1.5” | 31 | 28 | 30 |
| Rangeability, r | = = = | 15 | 15 |

- Per la valvola prescelta, effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

Successivamente, devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione dell’utenza, é:

- P2 – P3 = Pu = Pn = P1 – P2

- Pu = Pn/2

- Pu = 2Pn

- Quanto vale l’autorità V nei 3 casi?

- In quale dei 3 casi la valvola sopra prescelta è proprio la preferibile?

Inoltre, nella condizione in cui:Pu = Pn/2

- Qual è la portataV.i che transiterà nella valvola per h = 0.65?

- Qual è la corsa relativa h che consentirà il transito nella valvola di una portataV.i = 100 gal/min?