## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La rangeability è adimensionale sia per un sensore sia per una valvola di regolazione

vero o	falso o

- Un rubinetto è sempre caratterizzato da una funzionamento ON/OFF.

vero o	falso o

- In una valvola “ad aria apre” l’aria agisce sul diaframma in modo da allontanare l’otturatore dalla sede

vero o	falso o

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

vero o	falso o

- La valvola a spillo viene usata per basse portate, quando è necessario ottenere una maggiore precisione nella regolazione delle medesime

vero o	falso o

- Le termocoppie sono i più accurati tra i sensori di temperatura

vero o	falso o

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

vero o	falso o

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata volumetrica

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti componenti non è presente in un sensore industriale di temperatura?

a.  o	tubo protettivo

b.  o	giunzione filettata o flangiata per attacco

c.  o	membrana ceramica

d.  o	morsettiera

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  o	il flusso normale è per pvc>pv

b.  o	il flusso semicritico è per pvc£pv e p2>pv

c.  o	nella vena contratta è pvc³p1

d.  o	il flusso limite è per pvc<pv e p2£pv

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  o	accuratezza

b.  o	precisione

c.  o	rangeability

d.  o	campo di misura

- Il principio di un trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  o	piezoelettrico

b.  o	radiativo

c.  o	induttivo

d.  o	resistivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Il termistore

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione indutttivo

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3.	Il misuratore di livello per 2 liquidi immiscibili

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.5.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Classificazione delle valvole

Nelle figure seguenti, sono presentate alcune valvole:

Per ogni valvola in figura

- Riconoscere la tipologia

- Definire la funzione

- Indicare direttamente sul disegno le parti componenti o comunque notevoli

Con rif. alle valvole in generale

- Presentare in maniera schematica tutte le classificazioni conosciute

NB: A tal scopo sarà valutata di più una trattazione breve, schematica ed organizzata in forma di TABELLA.

Un testo lungo e confuso NON SARÀ CORRETTO!

## 4.2. Problema

Ti è richiesto il dimensionamento di una valvola a farfalla per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 65 mm

fluido: fenolo, con densità f = 66.923 lb/ft3

pressione a monte della valvola: P1= 2.382 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.361 atm

portata nominale: m = 67.7 lb/s

tensione di vapore: Pv = 10 torr

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

Hai a disposizione la scelta di una valvola a farfalla GHIBSON con la seguente tabella del Cv in funzione dell’angolo di apertura q (per ogni DN in colonna):

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno.

- Disegna la caratteristica intrinseca della valvola scelta

- Di che tipo è la caratteristica intrinseca?

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Effettuare la verifica di cavitazione della valvola secondo la normativa IEC

- Calcola il nuovo valore della pressione P1 per cui la valvola scelta, a parità di P2 e m, andrebbe in cavitazione secondo la normativa IEC

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per esano, avente densità f = 40.878 lb/ft3:

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?