## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1. QUIZ

- La rangeability è adimensionale sia per un sensore sia per una valvola di regolazione

- vero 	falso 

- Un rubinetto è sempre caratterizzato da una funzione ON/OFF.

- vero 	falso 

- In una valvola “ad aria apre” l’aria agisce sul diaframma in modo da allontanare l’otturatore dalla sede

- vero 	falso 

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

- vero 	falso 

- Le termocoppie sono i sensori di misura più accurati

vero o	falso o

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

- vero 	falso 

- Il rotametro fa parte dei sensori di portata a strozzamento

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata volumetrica

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti componenti non è presente in un sensore industriale di temperatura?

a.  	tubo protettivo

b.  	giunzione filettata o flangiata per attacco

c.  	membrana ceramica

d.  	morsettiera

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  	il flusso normale è per pvc>pv

b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

c.  	nella vena contratta è pvcp1

d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	accuratezza

b.  	precisione

c.  	rangeability

d.  	campo di misura

- Il principio di un trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	piezoelettrico

b.  	radiativo

c.  	induttivo

d.  	resistivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il misuratore di livello di tipo visuale

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.3. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.4.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideale, nonché per densità non costante

- Per il diaframma calibrato, disegnare uno schema di massima comprensivo della tubazione e delle prese di pressione

- Enumerare i misuratori di portata a strozzamento e preparare una tabella riepilogativa di confronto tra i vari tipi, che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre differenze o caratteristiche

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole

- Riconoscere la funzione e la tipologia delle valvole nei 2 disegni seguenti, distinguendo le parti componenti

(NB: E’ possibile dare indicazione dei termini direttamente sulla fotocopia)

## 4.2. Problema

Ti viene dato l’incarico di affrontare il problema di verifica di una valvola per acqua, a globo a doppia sede, già disponibile e montata in un circuito, che funziona nelle seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 4”

Cvn = 29 gpm psi-0.5

pressione a monte della valvola: P0= 3.992 atm

pressione a valle della valvola: P1= 1.294 atm

- Effettuare la verifica della valvola in questione.

Sapendo inoltre che: 	tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- determinare se la valvola dà luogo a cavitazione secondo la normativa IEC.

Sulla stessa linea, a valle della prima valvola, deve essere posizionata una seconda valvola a globo, a flusso avviato ed a singola sede, con valori di Cvn in funzione del DN mostrati in tabella.

| Valve size | CVn ###### Equal percentage | CVn Quadratic (parabolica) |
| --- | --- | --- |
| 2” | 52 | 54 |
| 3” | 115 | 120 |
| 4” | 185 | 191 |

- Assegnata la rangeability r = 20, dimensionare la seconda valvola per una pressione a valle pari a

P2 = 0.99 atm.

- Fornire la definizione della caratteristica intrinseca.

- Per il caso della valvola con caratteristica parabolica tracciare il diagramma della caratteristica intrinseca.

- Spiegare sinteticamente cosa é, e per quali condizioni é definita, la caratteristica di efflusso.

- Determinare i punti salienti della caratteristica di efflusso per la seconda valvola.