## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1. QUIZ

- Tra le proprietà dei sensori, precisione è sinonimo di ripetibilità

- vero 	falso 

- La valvola a membrana è denominata così perché ha una membrana ceramica a contatto con il fluido

- vero 	falso 

- Le valvole a maschio in teflon sono prive di guarnizioni

- vero 	falso 

- In una valvola ad azione inversa l’aria agisce sul diaframma dalla stessa parte dello stelo

- vero 	falso 

- La termoresistenza Pt100 è un sensore di temperatura a semi-conduttore

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

- Il venturimetro è un trasduttore di portata

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata a vortici deve essere montato orizzontale

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale proprietà dei sensori non è adimensionale?

a.  	accuratezza rispetto al fondo scala

b.  	accuratezza rispetto alla misura

c.  	sensibilità

d.  	rangeability

- Quale tra i seguenti elementi non è presente in un sensore industriale?

a.  	elemento sensibile primario

b.  	trasduttore

c.  	amplificatore

d.  	servomotore

- Quale tra le seguenti non è una vera termocoppia?

a.  	E

b.  	H

c.  	J

d.  	K

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a globo

b.  	a doppia sede

c.  	a sfera

d.  	a farfalla

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La misura di temperatura con Termocoppia

- Disegnare uno schizzo costruttivo di una TC per uso industriale.

## 3.2.	Il trasduttore di pressione strain gage

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.4.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole

- Riconoscere la tipologia e la funzione della valvola nel disegno seguente

- Distinguere le parti componenti

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini direttamente sulla fotocopia)

## 4.2. Problema

Ti viene dato l’incarico di affrontare il problema di verifica di una valvola per acqua a globo a doppia sede, già disponibile e montata in un circuito, che funziona nelle seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 2”

Cvn = 18 gpm psi-0.5

pressione a monte della valvola: P0= 2.122 atm

pressione a valle della valvola: P1= 1.165 atm

- Effettuare la verifica della valvola in questione.

Sapendo inoltre che: 	tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- determinare se la valvola dà luogo a cavitazione secondo la normativa IEC.

Sulla stessa linea, a valle della prima valvola, deve essere posizionata una seconda valvola a globo, a flusso avviato ed a singola sede, con valori di Cvn in funzione del DN mostrati in tabella.

| Valve size | CVn ###### Equal percentage | CVn ###### Lineare |
| --- | --- | --- |
| 1.5” | 29 | 27 |
| 2” | 52 | 50 |
| 3” | 115 | 94 |

- Assegnata la rangeability r = 30, dimensionare la seconda valvola per una pressione a valle pari a

P2 = 0.889 atm.

- Fornire la definizione della caratteristica intrinseca.

- Per il caso della valvola con caratteristica equipercentuale tracciare il diagramma della caratteristica intrinseca.

- Spiegare sinteticamente cosa é, e per quali condizioni é definita, la caratteristica di efflusso.

- Determinare i punti salienti della caratteristica di efflusso per la seconda valvola.