## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- L’escursione di un sensore è l’ampiezza dell’intervallo di misura

vero o	falso o

- La risoluzione di un sensore è la minima variazione del misurando intorno al valore 0 che da luogo ad un valore rilevabile del segnale d’uscita y.

vero o	falso o

- Manometri a mercurio con tubo ad U e con un’estremità chiusa si usano per misurare il vuoto

vero o	falso o

- Le saracinesche sono adatte per grandi portate

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra le seguenti lettere non indica un tipo di termocoppia?

a.  	R

b.  	J

c.  	I

d.  	K

- Quale tra i seguenti sensori di livello non è utilizzato per liquidi?

a.  	a variazione di conduttività elettrica

b.  	a ultrasuoni

c.  	a radioisotopi

d.  	a tasteggio

- Una valvola di sfiato può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	di respirazione

b.  	di sicurezza

c.  	di chiusura

d.  	di rottura

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione induttivo

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3.	Il misuratore di livello a galleggiante

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

- Riportare nelle 3 righe sottostanti definizione e significato di accurateza

## 3.5.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Classificazioni

- Fornisci nelle 3 righe sottostanti la definizione di rubinetto (tap)

## 4.2.	La tecnologia

- Esegui un disegno schematico di un servomotore pneumatico a membrana collegato al corpo di una valvola a globo

- Indica direttamente sul disegno schematico le sue principali parti componenti

## 4.3. Problema

La scelta ed il dimensionamento riguardano una valvola destinata alle seguenti condizioni:

liquido: 		benzina

densità del liquido: f = 680 kg/m3

portata nominale: m = 2500  lb/min

diametro nominale della linea: DN = 4 ”

pressione assoluta a monte della valvola: P1= 6 bar

caduta di pressione prevista attraverso la valvola: (P1P2) = 10% di P1

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

Hai a disposizione le tabella della FISHER per valvola a globo serie EH and EHA:

- Scegli la valvola con la caratteristica intrinseca ed il DN più opportuno.

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

Successivamente, devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione dell’utenza é:					Pu = P2 – P3 = 3 bar

sapendo che la cui caduta di pressione nominale rimane quella delle condizioni di progetto di sopra:					Pn = P1 – P2

- Quanto vale l’autorità V?

- Disegna per la valvola scelta il diagramma della caratteristica installata insieme a quello della sua caratteristica intrinseca

- Qual è la portataV.(h) che transiterà nella valvola per h = 0.35 ?

- Qual è l’effettiva caduta di pressione attraverso la valvola P(h) per h = 0.35 ?

- La caratteristica intrinseca scelta al punto 2) è congruente con il valore dell’autorità calcolato al punto 4) ?     Fornisci un tuo commento