## Cognome						Nome				n° matr.

……..

~ ~ ∫∫ ~ ~

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Misura di temperatura con termocoppia

Una termocoppia di tipo N è impiegata per misurare la temperatura dell’olio diatermico in un serbatoio.

Il giunto freddo del circuito di misura si trova a temperatura nota: Tgf = 289 K.

Il voltmetro collegato al giunto freddo legge fornisce una misura della forza elettro-motrice: V = 8.99 mV.

- determina la temperatura Tgc dell’olio diatermico con l’approssimazione 1 °C

Tgf =289 K =16°C

dalla tabella della termocoppia “Reference table – Type N”

	E(Tgf) = 0.419 mV

E(Tgc) = V + E(Tgf) = (8.99 + 0.419) mV = 9.409 mV

dalla tabella della termocoppia “Reference table – Type N”

	Tgc = 302°C 1 °C