## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La flangia è un componente di piping utilizzato a scopo di giunzione

- vero 	falso 

- Il sensore di pressione a cella capacitiva è un trasduttore strain gage

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata massica

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  	il flusso normale è per pvc>pv

b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

c.  	nella vena contratta è pvcp1

d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

- Quale tra le seguenti coppie di metalli per termocoppia è “fasulla”?

a.  o	Chromel - Alumel

b.  o	Ferro - Costantina

c.  o	Platino – Platino/Rodio

d.  o	Tungsteno – Renio

- Il principio di un trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	piezoelettrico

b.  	radiativo

c.  	induttivo

d.  	resistivo

- Quale tra i seguenti strumenti non è usato per misure di pressione?

a.  	manometro

b.  	vuotometro

c.  	pirometro

d.  	trasduttore capacitivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	I trasduttori di temperatura

Preparare una tabella riepilogativa che per ogni tipo riporti in maniera schematica e breve nelle sue colonne il principio di funzionamento, vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

## 3.3.	Il misuratore di livello a galleggiante

Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile scrivere le indicazioni direttamente sulla fotocopia)

## 3.5.	Il tubo di Pitot

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata

- Discutere in maniera sintetica e schematica caratteristiche, applicazioni, e differenze rispetto ai dispositivi a strozzamento

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le classificazioni delle valvole

- Fornire e discutere brevemente la classificazione delle valvole rispetto alla funzione

## 4.2.	La tecnologia

Con rif. alla figura:

- Riconosci la tipologia di valvola in figura

- Indica le principali parti componenti in figura

- Quale funzione svolge?

NB: E’ consigliabile indicare i termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia

## 4.3. Problema

Devi dimensionare una valvola a globo ad angolo “a flusso apre” per le seguenti condizioni:

fluido: gasolio, con densità  = 0.85 kg/L

portata nominale: V= 5 L/s

diametro nominale della linea: DN = 1.5”

pressione a monte della valvola: P1= 2.619 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.403 atm

tensione di vapore: Pv = 0.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

E’ disponibile una valvola VA1 con i seguenti dati:

| h, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.68 | 1 |

- Che tipo di caratteristica intrinseca ha la valvola VA1?

E’ inoltre disponibile una valvola VA2 con caratteristica intrinseca lineare e rangeability r = 15

- Dimensiona la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno, con i dati del costruttore di cui sotto:

| Valvola | VA1 | VA2 Lineare |
| --- | --- | --- |
| Rangeability, r |  | 15 |
|  | CVn | ##### CVn |
| #### Valve size |  |  |
| 1” | 14 | 13 |
| 1.5” | 31 | 29 |

- Fornisci la definizione di cavitazione

- Effettua la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Fornisci la definizione di caratteristica installata

Successivamente, devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione dell’utenza, é:

Pu = P2 – P3 = 8.5 psi = cost.

A questo scopo senza far ricorso al tracciamento di tutta la caratteristica installata, é richiesto che tu calcoli la portataV.i che transiterà nella valvola nelle seguenti condizioni:

- h = 1, salto di pressione globale: P0 = P1 – P3 = 9.8 psi

- h = 0.5, autorità V = 0.12, portata nominale V.n=12 gal/min

Infine:

- Spiega con tue parole cosa è una valvola a globo ad angolo “a flusso apre”