## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- Una rotazione del disco di 90° fornisce la posizione di massima apertura in una valvola a farfalla

vero o	falso o

- Un rubinetto è sempre caratterizzato da una funzionamento ON/OFF.

vero o	falso o

- La valvola a spillo viene usata per basse portate, quando è necessario ottenere una maggiore precisione nella regolazione delle medesime

vero o	falso o

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

vero o	falso o

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata volumetrica

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti componenti non è presente in un sensore industriale di temperatura?

a.  o	tubo protettivo

b.  o	giunzione filettata o flangiata per attacco

c.  o	membrana ceramica

d.  o	morsettiera

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  o	il flusso normale è per pvc>pv

b.  o	il flusso semicritico è per pvc£pv e p2>pv

c.  o	nella vena contratta è pvc³p1

d.  o	il flusso limite è per pvc<pv e p2£pv

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala (NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata! )

a.  o	accuratezza

b.  o	precisione

c.  o	rangeability

d.  o	campo di misura

- Il principio di un trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  o	piezoelettrico

b.  o	radiativo

c.  o	induttivo

d.  o	resistivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione capacitivo

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3.	La misura del livello

- Riporta brevemente e poi discuti le classificazioni possibili

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

Riportare nelle 3 righe sottostanti definizione e significato di caratteristica statica

## 3.5.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Calcolare la portata di acqua misurata nel caso in cui P1=110 kPa, P2=104 kPa, d1=100 mm, d2=30 mm

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La tecnologia della regolazione

- Esegui un disegno schematico di un servomotore pneumatico a membrana che si collega al corpo di una valvola a globo

- Indica direttamente sul disegno schematico le sue principali parti componenti

## 4.2.	Le valvole a globo

Discutere il significato di:

- “valvola a flusso chiude”.

- “valvola ad aria chiude”.

- “valvola ad azione diretta”.

- “valvola a doppia sede”.

NB:

può essere conveniente utilizzare un disegno schematico

## 4.3. Problema

Ti è richiesto il dimensionamento di una valvola a globo “a flusso apre” per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 50 mm

fluido: glicerina, con densità  = 1.259 kg/L

pressione a monte della valvola: P1= 2.62 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.4 atm

portata nominale: V= 4 L/s

tensione di vapore: Pv = 0.15 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

E’ disponibile una tabella del costruttore Burket 2013 con una valvola del tipo VA1 con caratteristica intrinseca equipercentuale, una valvola VA2 con caratteristica intrinseca lineare ed una VA3 con caratteristica intrinseca quadratica, tutte con rangeability r = 30.

| DN (mm) | Kvn (m3(H2O) / h bar1/2) |
| --- | --- |
| 10 | 2.7 |
| 15 | 4.0 |
| 20 | 7.1 |
| 25 | 12.0 |
| 32 | 18.0 |
| 40 | 34.0 |
| 50 | 48.0 |
| 65 | 64.0 |

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN e la caratteristica intrinseca più opportuni.

- Per la valvola prescelta, effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

Successivamente, devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione dell’utenza, é:

- P2 – P3 = Pu = Pn = P1 – P2

- Pu = Pn/2

- Pu = 2Pn

- Quanto vale l’autorità V nei 3 casi?

- In quale dei 3 casi la valvola sopra prescelta è proprio la preferibile?

Inoltre, nella condizione in cui:Pu = 2Pn

- Qual è la portataV.1 che transiterà nella valvola per h1 = 0.63?

- Qual è la corsa relativa h2 che consentirà il transito nella valvola di una portataV.2 = 100 gal/min?