## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La rangeability è adimensionale sia per un sensore sia per una valvola di regolazione

- vero 	falso 

- L’effetto Seebeck genera una f.e.m. che è una funzione lineare della temperatura

- vero 	falso 

- Il sensore di pressione a cella capacitiva è un trasduttore strain gage

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata massica

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti elementi non è presente in un sensore industriale?

a.  	elemento sensibile primario

b.  	trasduttore

c.  	amplificatore

d.  	servomotore

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	accuratezza

b.  	precisione

c.  	rangeability

d.  	campo di misura

- La termocoppia fornisce una misura della temperatura che in origine è in

a.  	mV

b.  	V

c.  	mA

d.  	m

- Quale tra i seguenti strumenti di misura di portata non è intrusivo?

a.  	a vortici

b.  	venturimetro

c.  	a effetto Coriolis

d.  	magnetico

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il manometro di Bourdon

Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.3.	Il misuratore di livello a principio idrostatico

Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.4.	La determinazione di una variabile di processo che si basa sulla misura di un’altra grandezza

Riportare in 3 righi un esempio di strumento che sfrutta il principio di misura di un altro:

## 3.5. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia

## 3.6.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La tecnologia

- Fornire la definizione di rubinetto

- riconoscere le tipologie di rubinetto in figura

- indicare le principali parti componenti dei rubinetti in figura

NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia

- Fornire la definizione di valvola di intercettazione

- Fornire la definizione di valvola con servomotore pneumatico a membrana “ad aria apre”

- Disegnare uno schema di massima per il funzionamento “ad aria apre”

## 4.2. Problema

Devi selezionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: acido acetico

denstà: f = 65.49 lb/ft3

portata nominale: m = 110 lb/s

diametro nominale della linea: DN = 350 mm

pressione a monte della valvola: P1 = 1.5 atm

pressione P2 a valle della valvola: atmosferica

tensione di vapore: Pv = 9.329 mm Hg

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di funzionamento della valvola di cui sopra

È’ disponibile una valvola Samson modello 255-1, in acciaio GS-C 25, montaggio flangiato, pressione nominale da 16 a 160 bar, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare, rangeability r = 30:1, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN (mm) | Kvn (m3 (H2O) /h bar½) |
| --- | --- |
| 50 | 62 |
| 100 | 78 |
| 150 | 100 |
| 200 | 190 |
| 250 | 250 |
| 300 | 360 |
| 350 | 1000 |
| 400 | 1500 |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv 	    [=] gpm / psi1/2

- Cosa è la pressione nominale?

- Dimensiona la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN e la caratteristica intrinseca più opportuni

- Effettua la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Determina la tensione di vapore Pv che manderebbe la valvola scelta in cavitazione

Successivamente, ti è chiesto di inserire la stessa valvola oppure un’altra dello stesso modello in un circuito con DN = 350 mm dove il salto di pressione attraverso la valvola (a tutta apertura) deve essere il 15% della caduta di pressione nel circuito P0=1 atm.

- quanto vale l’autorità V della valvola in questo circuito?

- verifica se la valvola scelta al punto 3) va ancora bene altrimenti esegui nuovamente il dimensionamento della valvola, scegliendo quella con il DN e la caratteristica intrinseca più opportuni per questo nuovo caso

- calcola la portata transitante attraverso la valvola inserita nel circuito per una corsa relativa h = 0.4

- calcola il salto di pressione occorrente attraverso la valvola nelle condizioni del punto 8)

- cosa è la caratteristica installata?