## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La pressione nominale PN è quella per la quale un componente di piping si rompe

- vero 	falso 

- La flangia è un componente di piping utilizzato a scopo di giunzione

- vero 	falso 

- Il sensore di pressione a cella capacitiva è un trasduttore strain gage

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata massica

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti elementi non è presente in un sensore industriale?

a.  	elemento sensibile primario

b.  	trasduttore

c.  	amplificatore

d.  	servomotore

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	accuratezza

b.  	precisione

c.  	rangeability

d.  	campo di misura

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  	il flusso normale è per pvc>pv

b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

c.  	nella vena contratta è pvcp1

d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	Il misuratore di livello di tipo idrostatico

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.3. P&ID

Dal disegno seguente:

- riconoscere i più semplici componenti d’impianto

- riconoscere gli elementi di piping

- riconoscere la strumentazione di processo

- contare i più importanti anelli di controllo e descriverne brevemente il significato e/o funzionamento, riconoscendo per ognuno di essi la variabile controllata e quella manipolata

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.4.	Sensori di portata

- Ricavare l’eq. della portata per i misuratori a strozzamento

- Fare una panoramica sui vari dispositivi a strozzamento

NB1: Verrà valutata con più punti l’esposizione che risulti migliore per organizzazione,

per es. in forma di tabella,

con un chiaro schema di principio, descrizione, vantaggi, svantaggi, differenze, ecc.

NB2: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

- Fornire e discutere brevemente la classificazione delle valvole rispetto alla forma

- Fornire la definizione di valvola “a flusso chiude”

- Disegnare uno schema di massima per il funzionamento “a flusso chiude”

- Fornire la definizione di valvola con servomotore pneumatico a membrana “ad aria apre”

- Disegnare uno schema di massima per il funzionamento “ad aria apre”

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 4.2. Problema

Dimensionare una valvola di regolazione a globo per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: m > 10 lb/s

diametro nominale della linea: DN < 100 mm

pressione a monte della valvola: P1 > 1 atm

pressione P2 a valle della valvola: atmosferica

tensione di vapore: Pv = 0.1 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

È disponibile una valvola Burkert 2013 in acciaio 316 L, montaggio flangiato, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare, rangeability r = 30, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN mm | Kvn m3 (H2O) /h bar½ |
| --- | --- |
| 10 | 2.7 |
| 15 | 4.0 |
| 20 | 7.1 |
| 25 | 12.0 |
| 32 | 18.0 |
| 40 | 34.0 |
| 50 | 48.0 |
| 65 | 64.0 |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno,

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Determinare i punti salienti della caratteristica di efflusso

- Calcolare quale valore della pressione P2 consentirebbe l’adozione di una valvola (tra quelle in tabella) con il DN più piccolo di 1 taglia

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per cloroformio, avente

f  = 1584 kg/m3.

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?