## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	Strumentazione di misura di grandezze di processo

- Individua, tra quelli che hai studiato, un sensore che determina una certa variabile di processo (temperatura o pressione o portata o livello) attraverso la misura di un’altra

- Descrivi il suo principio di funzionamento

## 3.3.	Il misuratore di livello di tipo idrostatico

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.5.	Sensori di portata

Fare una panoramica sui vari dispositivi di misura della sola portata volumetrica.

NB1: Verrà valutata con più punti l’esposizione che risulti migliore per organizzazione,

per es. in forma di tabella,

con un chiaro schema di principio, descrizione, vantaggi, svantaggi, differenze, ecc.

NB2: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione della caratteristica installata.

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica installata a partire dalla legge di efflusso e dalla caratteristica intrinseca.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 4.2. Problema

Ti viene dato l’incarico di dimensionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: V= 1.249 galUK/s

diametro nominale della linea: DN = 40 mm

pressione a monte della valvola: P1= 2.5 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.4 atm

tensione di vapore: Pv = 0.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

È disponibile una valvola Burkert 2010 in ghisa, montaggio flangiato, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare, rangeability r = 50, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN mm | Kvn m3 (H2O) /h bar½ |
| --- | --- |
| 15 | 4.0 |
| 20 | 7.0 |
| 25 | 12.0 |
| 32 | 19.0 |
| 40 | 31.0 |
| 50 | 47.0 |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno,

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Determinare i punti salienti della caratteristica di efflusso

- Calcolare quale valore della pressione P1 consentirebbe l’adozione di una valvola (tra quelle in tabella) con il DN più piccolo di 1 taglia

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per tetracloruro di carbonio, avente f = 98.886 lb/ft3.

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?