## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1: QUIZ

- La precisione è una proprietà che si riferisce a misure successive fatte con il sensore sempre nelle medesime condizioni

vero o	falso o

- I cavi di compensazione di una termocoppia sono comuni fili di rame

- vero 	falso 

- Il sensore di temperatura Pt100 è un termistore

- vero 	falso 

- Rotocella è sinonimo di valvola a sfera

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra le seguenti non è una vera termocoppia?

a.  	H

b.  	J

c.  	K

d.  	B

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	accuratezza

b.  	precisione

c.  	rangeability

d.  	campo di misura

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	Il misuratore di livello A PRINCIPIO IDROSTATICO

Disegnare uno schizzo costruttivo.

## 3.2	I sensori di pressione

Discutere le differenze tra dispositivi di misura/visualizzazione della pressione e dispositivi trasduzione/trasmissione della pressione, facendo degli esempi opportuni.

Cosa è un trasduttore?

# 3.3 Sensori di portata

Fare una panoramica sui vari dispositivi di misura della sola portata massica.

NB1: Verrà valutata con più punti l’esposizione che risulti migliore per organizzazione,

per es. in forma di tabella,

con un chiaro schema di principio, descrizione, vantaggi, svantaggi, differenze, ecc.

NB2: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.5.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione della caratteristica installata.

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica installata a partire dalla caratteristica intrinseca.

## 4.2. Problema

Devi dimensionare una valvola per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: m= 183  kg s-1

diametro nominale della linea: DN = 6”

pressione a monte della valvola: P1= 32 psi

pressione a valle della valvola:    P2= 16 psi

tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

E’ disponibile una valvola a sfera modulante del tipo Pratt con la seguente tabella dei Cvn:

| Valve Size, in | Cvn gpm psi-1/2 |
| --- | --- |
| 6 | 5250 |
| 8 | 9330 |
| 10 | 14600 |
| 12 | 21000 |

e la seguente tabella del coefficiente di efflusso relativo:

| Apertura della valvola in gradi, ° | , % |
| --- | --- |
| 5 | 0.16 |
| 10 | 0.88 |
| 15 | 1.4 |
| 20 | 1.8 |
| 25 | 2.4 |
| 30 | 3.1 |
| 35 | 3.7 |
| 40 | 4.7 |
| 45 | 5.9 |
| 50 | 7.2 |
| 55 | 9.0 |
| 60 | 11.2 |
| 65 | 14.1 |
| 70 | 18.0 |
| 75 | 24.5 |
| 80 | 41.5 |
| 85 | 73.0 |
| 90 | 100.0 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno tra quelle in tabella.

- Che tipo di caratteristica intrinseca ha la valvola in analisi?

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Calcolare i punti salienti della caratteristica di efflusso, riportarli in grafico  e stabilire se la valvola a sfera opera in regime di flusso normale.

Per la valvola inserita in un circuito con Δ Pn = 16 psi e con Δ Pu = 48 psi

- Calcolare la caratteristica installata, per un valore dell’autorità appropriato, e riportarla in grafico.

- Calcolare l’angolo di apertura che consente il passaggio di una portata di 3000 gal (US)/min