## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- Tra le proprietà dei sensori, precisione è sinonimo di ripetibilità

vero o	falso o

- La span di un sensore è l’ampiezza dell’intervallo di misura

vero o	falso o

- La soglia di sensibilità di un sensore è la risoluzione intorno al valore 0 del misurando

vero o	falso o

- Manometri a tubo ad U chiuso contenenti mercurio si usano per misurare il vuoto

vero o	falso o

- La misura di livello a principio idrostatico non richiede un galleggiante

vero o	falso o

- Nelle saracinesche l’otturatore si muove sempre parallelamente alle sedi di tenuta

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti sensori di livello non è utilizzato per liquidi?

a.  	a variazione di conduttività elettrica

b.  	a ultrasuoni

c.  	a radioisotopi

d.  	a tasteggio

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a globo

b.  	a doppia sede

c.  	a sfera

d.  	a farfalla

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Misura di temperatura con termocoppia

Una termocoppia di tipo K è impiegata per misurare la temperatura di fumi.

Il giunto freddo del circuito di misura si trova a temperatura nota: Tgf = 283.16 K.

Il voltmetro collegato al giunto freddo fornisce una misura della forza elettro-motrice: V = 29.12 mV.

- determina la temperatura Tgc del vapore in °C con l’approssimazione 1 °C

## 3.2.	Il trasduttore di pressione induttivo

- Descrivi il suo principio di misura

## 3.3.	Il sensore di livello “sonar”

- Descrivi il suo principio di misura

## 3.4 Rotametro

- Disegnare uno schema di principio.

- Ricavare l’equazione della portata.

- Estendere l’equazione della portata ai casi di P e T diverse da quelle di taratura.

- Discutere brevemente vantaggi e svantaggi.

(NB: Una risposta breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La caratteristica intrinseca

Un tuo amico ha trovato sul sito http://www.engineeringtoolbox.com/ questo diagramma e, sapendo che sei uno studente di Dinamica e Controllo dei Processi Chimici, ti chiede di spiegarglielo:

- Spiega con parole tue di cosa si tratta, fornendo indicazione sia di cosa è rappresentato sugli assi cartesiani sia delle varie curve riportate

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

- Fornisci l’equazione per ogni tipologia di caratteristica intrinseca

## 4.2.	La tecnologia

Per il servomotore pneumatico a membrana di cui è dotata la valvola di regolazione:

- Fornisci sul disegno stesso l’indicazione delle principali parti componenti

- Discuti brevemente il funzionamento

## 4.3. Problema

Devi dimensionare e selezionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: sugo di pomodoro

denstà: f = 8.7 lb/gal (US)

portata nominale: m = 10 lb/s

diametro nominale della linea: DN < 150 mm

pressione a monte della valvola: P1 = 1900 torr

pressione a valle della valvola: P2 = 1444 torr

tensione di vapore: Pv = 0.1 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv per il funzionamento della valvola

È disponibile una valvola Combraco 57 in acciaio, montaggio flangiato, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare sia parabolica, rangeability r = 20, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN mm | Kvn m3 (H2O) /h bar½ |
| --- | --- |
| 8 | 3.0 |
| 15 | 9.2 |
| 20 | 12.1 |
| 40 | 17.0 |
| 60 | 29.3 |
| 80 | 34.6 |
| 100 | 52.8 |
| 120 | 70.3 |
| 150 | 88.4 |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv 	[=]gpm psi-1/2

- Cosa è la caratteristica installata?

- Assegna un valore opportuno all’autorità V della valvola Combraco 57 per il suo inserimento in un circuito

- Scegli una caratteristica intrinseca che sia congruente con il valore da te scelto per l’autorità V

- Dimensiona la valvola per il problema in esame, scegliendo il DN più opportuno

- Effettua la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Determina la tensione di vapore Pv che manderebbe la valvola scelta in cavitazione

- Costruisci un grafico che riporti per il valore dell’autorità V da te scelto la caratteristica installata della valvola

Se il costruttore Combraco 57 ti desse la possibilità di variare la rangeability r a tuo piacimento e, d’altra parte, tu puoi già variare l’autorità V a tuo piacimento:

- Quale sarebbe, seguendo le indicazioni della teoria, la migliore combinazione di valori di r e V che renda la curva della caratteristica installata più vicino possibile ad una retta?