## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La rangeability è adimensionale sia per un sensore sia per una valvola di regolazione

vero o	falso o

- La span di un sensore è l’ampiezza dell’intervallo di misura

- vero 	falso 

- Un rubinetto è sempre caratterizzato da una funzionamento ON/OFF.

vero o	falso o

- In una valvola “ad aria apre” l’aria agisce sul diaframma in modo da allontanare l’otturatore dalla sede

vero o	falso o

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

vero o	falso o

- La valvola a spillo viene usata per basse portate, quando è necessario ottenere una maggiore precisione nella regolazione delle medesime

vero o	falso o

- L’accuratezza dei termistori è di 1 ordine di grandezza migliore di quello delle termocoppie

- vero 	falso 

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- L’accuratezza come proprietà dei sensori può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  o	riferita al fondo scala

b.  o	riferita allo zero della scala

c.  o	espressa in %

d.  o	negativa

- La termocoppia fornisce una misura della temperatura che in origine è in

a.  	mV

b.  	V

c.  	mA

d.  	m

- Il principio su cui si basa la termocoppia è

a.  	effetto Peltier

b.  	effetto Fourier

c.  	effetto Soret

d.  	effetto Seebeck

- Quale tra i seguenti non è un sensore di portata a strozzamento?

a.  o	diaframma calibrato

b.  o	vortex

c.  o	tubo di venturi

d.  o	boccaglio

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Descrivi i 3 righi il suo principio di funzionamento

## 3.2. Il trasduttore di pressione

- Cosa significa trasduttore?

- Descrivi il principio di funzionamento del trasduttore di pressione estensimetrico

## 3.3.	Il misuratore di livello per 2 liquidi immiscibili

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4. P&ID

Dal disegno seguente:

- riconoscere i più semplici componenti d’impianto

- riconoscere gli elementi di piping

- riconoscere la strumentazione di processo

- contare i più importanti anelli di controllo e descriverne brevemente il significato e/o funzionamento, riconoscendo per ognuno di essi la variabile controllata e quella manipolata

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.5.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Classificazione delle valvole

Nelle figure seguenti, sono presentate alcune valvole o parti delle stesse:

- Riconoscere la tipologia di valvola

- Definirne la funzione

- Indicare direttamente sul disegno le parti componenti o comunque notevoli

- Riconoscere e classificare questa parte componente

- In quale tipologia di valvola è presente?

- Della seguente valvola (vista di fianco ed in sezione) riconoscere la tipologia

- Definirne la funzione

- Indicare direttamente sul disegno le parti componenti o comunque notevoli

## 4.2. Problema

Ti è richiesto il dimensionamento di una valvola a farfalla per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 100 mm

fluido: toluene, con densità f = 53.832 lb/ft3

pressione a monte della valvola: P1= 2.25 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.25 atm

portata nominale: m = 178 lb/s

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

tensione di vapore data dalla seguente tabella:

| T, K | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pv, mm Hg (torr) | 10.30 | 13.85 | 18.38 | 24.11 | 31.28 | 51.09 | 80.41 | 122.46 |

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

Hai a disposizione la scelta di una valvola a farfalla GHIBSON con la seguente tabella del Cv in funzione dell’angolo di apertura q (per ogni DN in colonna):

- Scegli la valvola con il DN più opportuno per le condizioni di progetto di cui sopra.

- Disegna la caratteristica intrinseca della valvola scelta

- Di che tipo è la caratteristica intrinseca?

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Effettua la verifica di cavitazione della valvola secondo la normativa IEC per T=280 K

- Calcola la nuova temperatura operativa T* > 280 K per cui la valvola scelta andrebbe in cavitazione secondo la normativa IEC

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per disolfuro di carbonio, avente densità f = 1261 kg/m3:

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?