## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un processo con una funzione di trasferimento che ha un guadagno positivo è detto essere ad azione diretta

vero o	falso o

- Nel problema del servomeccanismo il carico è costante nel tempo ed il set point è variabile nel tempo

vero o	falso o

- Un segnale in corrente continua 420 mA è del tipo “a zero vivo”

vero o	falso o

- L’offset é definito come ySP(t) – d(t)

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra i seguenti “parametri” non è presente nella tipica FdT di un sistema 2° ordine?

a.  	fattore di smorzamento

b.  	tempo integrale

c.  	periodo naturale di oscillazione

d.  	guadagno del processo

- Quale tra i seguenti non è un tipo di servocomando elettrico?

a.  	ad aria nel campo 3÷15 psig

b.  	tutto o niente

c.  	unidirezionale

d.  	a 2 sensi di escursione

- Quale dei seguenti non è un performance criterion per impostare il TUNING:

a.  o	minimizzazione dell’overshoot

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore (t)

c.  o	risposta a step con tangente nulla all’origine

d.  o	Decay ratio = ¼

- La funzione di trasferimento del controllore PI è

a.  	Gc=Kc[1+ Is]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Is)]

c.  	Gc=Kc[1/(1+Is)]

d.  	Gc=Kc/(Is)

- Quando il Kc del controllore PID viene raddoppiato, il tempo di risalita (rise time) della risposta closed loop ad un ingresso a step

- 	rimane inalterato

- 	raddoppia

- 	diminuisce

- 	aumenta

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1.	 Parametri della FdT

Un sistema dinamico è descritto dalla seguente funzione di trasferimento:

Gp(s)=50s2+11 s+10

- E’ un sistema dinamico lineare?

- Di che ordine è questo sistema dinamico?

- Quanto vale il suo guadagno statico?

- Dimostrare che questa funzione di trasferimento in realtà ha 2 costanti di tempo e determinarne il valore numerico

## 3.2.	Proprietà della risposta dinamica del 2° ordine

Un sistema dinamico lineare del 2° ordine ha un guadagno statico Kp=1.68, una costante di tempo  = 1 s, un fattore di smorzamento  = 0.4.

Per la risposta a gradino unitario

- Questo sistema presenta risonanza?

- Cosa è l’overshoot?

- Quanto vale l’overshoot?

- Cosa è il decay ratio?

- Quanto vale il decay ratio?

- Quanto vale il Periodo di oscillazione?

- Quanto vale il Tempo di risalita?

- Se  = 0.2, quanto varrà l’overshoot?

NB: puoi far ricorso al

Diagramma generalizzato della risposta dinamica a gradino unitario

(qui riportato per KP = 1)

## Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente uno per uno le variabili presenti nella catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Il controllore a relay

- Presentare il controllore a relay e discuterne il funzionamento

- Discutere le applicazioni e le limitazioni di un controllore a relay

- Descrivere un esempio reale, meglio se riferito ai casi dell’ingegneria di processo, di controllo automatico effettuato con un controllore a relay

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Un impianto con 2 serbatoi viene utilizzato (v. Figura) per lo stoccaggio e l’erogazione di un disincrostante.

Il disincrostante entra con concentrazione ci(t) [=] kg(sale)/L dall’alto del serbatoio N.1, a sezione circolare S1, e lascia con concentrazione c2(t) il serbatoio N.2, a sezione circolare S2.

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il livello del liquido è costante in ognuno dei 2 serbatoi

- La portata volumetrica V è costante

-  = cost.

- Il sistema è isotermo

- Vale la perfettamente miscelata in ognuno dei 2 serbatoi

La variabile che si intende predire con il modello dinamico è la concentrazione c2(t).

Si chiede quanto segue:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello dinamico in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- classificare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si consideri che l’ip. 5) è modificata come segue:

5’) La miscelazione non è perfetta solo nel serbatoio N.2: infatti essa riesce a garantire l'omogeneità di concentrazione c*(t) nel serbatoio, ma la corrente uscente presenta una concentrazione c2(t) differente da quest'ultima e precisamente data da:

c2t−ctc1t−ct=exp(−γ)

dove il parametro adimensionale γ (normalmente funzione della velocità dell'agitatore e della geometria) è comunque noto e costante.

- Come e cosa cambia nel modello matematico dinamico nel dominio del tempo solo nel serbatoio N.2?