## Cognome				Nome					n°matr.:

## NON c’è bisogno, 
anzi NON è consentito l’uso della calcolatrice per lo svolgimento di questo compito

# Sezione 1: QUIZ

- Un motore elettrico reversibile accoppiato ad una scatola di ingranaggi è un esempio di attuatore elettromeccanico

vero 	falso 

- La funzione di trasferimento del controllore a relay è Gc=Kc(1+s)

vero 	falso 

- Si definisce zero di una funzione di trasferimento di tipo razionale un valore di s che ne annulla il denominatore

vero o	falso o

- Quando c’è un tempo morto determinato dal sensore, l’impiego di un moderno trasmettitore elettronico consente di eliminarlo

vero o	falso o

- Si definisce a zero vivo un segnale utilizzato per il controllo di processo che permetta di distinguere il caso di “interruzione del circuito” dal caso di “segnale nullo”

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra i seguenti non è un elemento finale di controllo?

a.  	pistone oleodinamico

b.  	pompa

c.  	controllore a relay

d.  	elemento riscaldante o raffreddante

- In quale dei seguenti intervalli il primo metodo di Ziegler e Nichols dà i risultati ottimali?

a.  	 0.15 < td/p < 0.6

b.  	td/p > 1

c.  	td/p > 6

d.  	td/p < 0.6

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- La funzione di trasferimento del controllore PD è

a.  	Gc=Kc[1+ tds]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Ds)]

c.  	Gc=Kc[1+Ds]

d.  	Gc=Kc/(Ds)

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

- Quale dei seguenti “performance criteria” é preferibile per errori di grossa entità?

a.  	Decay ratio = 1/4

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## Sistemi del 1° ordine in serie

- Trattasi di sistemi dinamici interagenti o non interagenti?

- Determinare la funzione di trasferimento G(s) = h2(s)/V.0(s) per il caso dei 2 serbatoi in figura, per i quali vale la legge di efflusso lineare e h2(t) è l’altezza del liquido nel serbatoio N.2

## Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente una per una le variabili presenti nella catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1	Tuning del controllore PID

I diagrammi successivi riportano la risposta dinamica (v. la curva superiore) a seguito di una variazione a step di un ingresso (v. la curva inferiore) per un processo dalla dinamica sconosciuta, per il quale si desidera fare il tuning di un controllore PID.

NB: in tutto il seguito, fornisci risposte solo qualitative!

- Quale modello dinamico proponi di adottare per il processo dalla dinamica sconosciuta riportato nel seguente diagramma?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale modello dinamico proponi di adottare per questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale metodo è stato adottato per generare questa risposta dinamica oscillante (v. output) in questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che ne fanno parte.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

In una linea di processo alimentare una soluzione disinfettante è movimentata con uno schema di flusso che prevede un serpentino di trasferimento con elevato rapporto lunghezza/diametro e con lunghezza L molto grande ed un piping di riciclo (v. figura).

La soluzione arriva con portata V e concentrazione di disinfettante cA1(t) ad un giunto di somma S, dove arriva il riciclo con portata Vr calcolabile in base al rapporto di riciclo r =Vr / V.

Il serpentino è alimentato con portata Vi  e concentrazione di disinfettante cAi(t), e presenta in uscita a parità di portata una concentrazione di disinfettante cAo(t).

Il ripartitore di flusso D consente la ripartizione delle correnti  con le 2 portate Vr  e V.

Valgono le seguenti ipotesi:

- La densità del liquido ρ è costante

- Tutte le portate sono costanti

- Il sistema è isotermo

- Il rapporto di riciclo r =Vr / V è costante

- Il serpentino è considerato un componente d’impianto a capacità trascurabile

Ciò che si intende predire con il modello è la funzione di trasferimento G(s) = cAo(s)/ cA1(s).

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione, se necessario

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento