## Cognome					Nome			     n°matr.:

## NON c’è bisogno, 
anzi NON è consentito l’uso della calcolatrice per lo svolgimento di questo compito

# Sezione 1: QUIZ

- La costante di tempo p di un sistema del 1° ordine coincide con il tempo necessario affinché la risposta a step arrivi al 50 % dal valore finale

vero o	falso o

- Il fattore di smorzamento di un sistema del 2° ordine può anche essere negativo

vero o	falso o

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Un regolatore industriale può essere: (NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata)

a.  	ad “azione diretta”

b.  	ad “azione inversa”

c.  	a relay

d.  	FOPDT

- La funzione di trasferimento del controllore PI è

a.  	Gc=Kc[1+ Is]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Is)]

c.  	Gc=Kc[1/(1+Is)]

d.  	Gc=Kc/(Is)

- Quale tra i seguenti “parametri” non è presente nella legge del sistema 2° ordine?

a.  	guadagno del processo

b.  	overshoot

c.  	periodo naturale di oscillazione

d.  	fattore di smorzamento

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1. Differenze tra i sistemi dinamici del 1° e 2° ordine

- Qual è la forma canonica nel dominio del tempo?

- Qual è la funzione di trasferimento?

- Quanti e quali sono i parametri?

Per ciascun parametro riportare:

- se è adimensionale

- in quale insieme/intervallo di valori numerici si colloca

## 3.2.	Modello FOPDT

- Quanti e quali sono i parametri caratteristici?

- Qual è la funzione di trasferimento

- È un modello lineare?

- Alcuni lo definiscono un sistema in serie? Perché? Quali modelli dinamici di riferimento lo compongono?

- Nel caso di un modello FOPDT INTEGRATING, quanti e quali sono i parametri caratteristici?

- Sempre nel caso di un modello FOPDT INTEGRATING, quale è la funzione di trasferimento?

- 3.3. Stabilità dei sistemi dinamici

- fornisci in 3 righi max la definizione di sistema dinamico MIMO

- fornisci in 3 righi max la definizione di Stabilità BIBO

- la definizione di Stabilità BIBO si applica anche ad un sistema dinamico MIMO 
[SI / NO] ?

Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

La figura introduce ad una applicazione pratica del controllo feedback:

Si vuole realizzare il controllo feedback della temperatura T della corrente calda “oil” in uscita dallo scambiatore E-1 (v. disegno), dove “cooling water” è la corrente fredda.

- Scegli, a tuo giudizio, la variabile disturbo e la variabile manipolata tra le varie temperature e le portate presenti

Disegna il Diagramma a Blocchi per il controllo feedback della temperatura T e poni attenzione per avere in esso:

- tutti i blocchi componenti dell’anello di controllo che siano specifici del caso in figura

- tutte le variabili dell’anello di controllo che siano specifiche del caso in figura

## 4.2. I segnali nel controllo feedback

- Fornisci una tua classificazione dei segnali utilizzabili tra i blocchi nell’anello di controllo feedback.

- Qual è la differenza tra un segnale del tipo “a zero vivo” ed “a zero morto”?

- Fornisci un esempio a tua scelta di una grandezza elettrica usata come segnale e dei valori plausibili per essa.

Sezione 5: CONTROLLORI

- 5.1	Il controllore PID

- Fornisci la legge di controllo nel dominio del tempo

- Cosa è il bias?

- Dalla legge di controllo, determina la funzione di trasferimento nel dominio di Laplace

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

In uno stabilimento caseario, vapore saturo secco (steam) è usato per effettuare, per contatto diretto tramite insufflaggio “in continuo”, una prima sterilizzazione di siero di latte.

Dall’alto di un serbatoio a forma cilindrica (v. figura) è introdotta una portata di siero mi alla temperatura Ti, poi è introdotta una portata di vapore saturo secco ms alla temperatura di saturazione Ts, mentre dal fondo fuoriesce una portata m a temperatura T(t).

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il vapore saturo insufflato condensa completamente

- Il serbatoio è perfettamente miscelato

- Il serbatoio è perfettamente coibentato

- La massa di liquido nel serbatoio è costante ed indipendente dalla quantità di vapore insufflato

- Il livello è costante: hh(t)<H

- La densità del liquido ρ  è costante

- Il calore specifico del liquido cp è costante

- Per il vapore saturo secco vale 
Ts = T(t) ad ogni tempo

La variabile che si intende predire con il modello è la temperatura T(t) nel serbatoio, avendo cura di esprimere dettagliatamente il volume V del liquido in considerazione del fondo conico.

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare, se possibile, il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- di che ordine risulta la funzione di trasferimento?

### APPROFONDIMENTO

Le ip. 4) e 5) non sono più valide e sostituite dalla seguente:

4’ e 5’ ) 	Il livello h(t) non è costante, ma vale h(t)<H ad ogni tempo

- come e cosa cambia complessivamente nel modello dinamico?