## Cognome					Nome			n°matr.:

## NON c’è bisogno, 
anzi NON è consentito l’uso della calcolatrice per lo svolgimento di questo compito

# Sezione 1: QUIZ

- Il fattore di smorzamento di un sistema del 2° ordine può anche essere negativo

vero o	falso o

- Un sistema dinamico del 3° ordine è sempre costituito da 3 sistemi del 1° ordine in serie

vero o	falso o

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	ad “azione diretta”

b.  	ad “azione inversa”

c.  	a relay

d.  	FOPDT

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1.	Risposta dinamica del 2°ordine

h1(t)

h2(t)

A1

A2

Il sistema formato dai due serbatoi in figura opera in condizioni stazionarie con una portata in ingresso V0s pari a 1 m3/min e con i seguenti ulteriori dati:

A1= 2 m2 	A2= 1 m2 	R1= 1.5 m/(m3/min) 		R2=3 m/(m3/min)

- Qual è la costante di tempo di ciascun serbatoio?

- Qual è il guadagno statico di ciascun serbatoio?

Al tempo t=0 la portata V0t entrante nel primo serbatoio viene innalzata bruscamente ad 1.5 m3/min. Si vuole conoscere a seguito di questo disturbo:

- quale sarà la variazione totale di altezza del 1° serbatoio per tempi lunghi

- quanto tempo impiega la variazione di livello del 1° serbatoio a raggiungere il 95% del valore finale.

- quale sarà la variazione totale di altezza del 2° serbatoio per tempi lunghi

- quanto tempo impiega il 2° serbatoio per raggiungere il 70% della variazione totale

NB: per queste ultime domande, si chiede di far ricorso ai diagrammi generalizzati della risposta dinamica di seguito allegati.

## 3.2.	Poli e zeri di una funzione di trasferimento

- Calcola i poli della seguente FdT

G(s)=s2+1s3+3s2+2s

- calcola gli zeri della FdT

- colloca ciascuno dei poli e degli zeri sul piano complesso

- per ognuno dei poli, fornisci il contributo che esso dà alla risposta dinamica nel dominio del tempo

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

La figura mostra una applicazione pratica del controllo feedback.

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il controllo di Processo feedback specifico del caso in figura.

- Per ciascun  blocco componente il Diagramma per il controllo di Processo feedback individua il corrispondente componente in figura

- Per ciascuna variabile presente nella catena di controllo di processo identifica la corrispondente in figura

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1	Tuning del controllore PID

I diagrammi successivi riportano la risposta dinamica (v. la curva superiore) a seguito di una variazione a step di un ingresso (v. la curva inferiore) per un processo dalla dinamica sconosciuta, per il quale si desidera fare il tuning di un controllore PID.

NB: in tutto il seguito, fornisci risposte solo qualitative!

- Quale modello dinamico proponi di adottare per il processo dalla dinamica sconosciuta riportato nel seguente diagramma?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale modello dinamico proponi di adottare per questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale metodo è stato adottato per generare questa risposta dinamica oscillante (v. output) in questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che ne fanno parte.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Una serbatoio cilindrico (raggio R ed altezza hc) è utilizzato (v. Figura) per lo stoccaggio e la distribuzione di acque di lavaggio di pomodori in un’industria alimentare.

Le acque di lavaggio entrano dall’alto con portata volumetrica Vit ed escono contemporaneamente da 3 diversi punti di uscita indicati in Figura.

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il pelo libero del liquido si può ritenere sempre orizzontale.

- Il sistema è isotermo

-  = cost.

- La portata Vo1 ha dipendenza lineare dal battente

- La portata Vo2 ha dipendenza lineare dal battente

- La portata Vo3 è quella prelevata da una pompa centrifuga funzionante a N. di giri e potenza costante nel tempo

La variabile che si intende predire con il modello è l’altezza h(t) nella cisterna.

Pertanto, si chiede quanto segue:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Successivamente, il serbatoio cilindrico di cui sopra viene trasferito da “montaggio verticale” a “montaggio orizzontale”, come nella figura seguente che riporta anche la formula di calcolo per il volume del liquido:

- come e cosa cambia nel modello matematico dinamico?

- è ancora possibile ottenere la funzione di trasferimento? Come?