## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Si definisce zero di una funzione di trasferimento di tipo razionale un valore di s che ne annulla il denominatore

vero o	falso o

- Si definisce a zero vivo un segnale utilizzato per il controllo di processo che permetta di distinguere il caso di “interruzione del circuito” dal caso di “segnale nullo”

vero o	falso o

- Il ritardo di trasporto è v/L per un fluido a velocità v in una condotta di lunghezza L

- vero 	falso 

- Quando c’è un tempo morto determinato dal sensore, l’impiego di un moderno trasmettitore elettronico consente di eliminarlo

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- La funzione di trasferimento del controllore PD è

a.  	Gc=Kc[1+ tds]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Ds)]

c.  	Gc=Kc[1+Ds)]

d.  	Gc=Kc/(Ds)

- Quale dei seguenti “performance criteria” é preferibile per errori di grossa entità?

a.  	Decay ratio = 1/4

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistema del 2° ordine underdamped

Per un sistema del 2° ordine underdamped

- Qual è la sua funzione di trasferimento?

- Descrivere e quantificare i parametri caratteristici

- Presentare in un grafico quantitativo e commentare la sua risposta ad un ingresso a step

- Presentare in un grafico qualitativo la sua risposta ad un ingresso a impulso unitario.

- Presentare in un grafico qualitativo la sua risposta ad un ingresso oscillante sinusoidale.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente una per una le variabili caratteristiche del controllo in retroazione.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un reattore chimico dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nella configurazione ad anello aperto con una variazione a gradino di un ingresso (v. Controller Output nella parte inferiore della figura allegata) e viene registrata la risposta della sua conversione (la variabile di processo da controllare, v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Determinare quantitativamente i parametri del modello FOPDT di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PID secondo IMC

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un miscelatore riscaldato ed agitato per liquidi è alimentato dall’alto da 2 correnti, una con portata volumetrica V1 a temperatura T1 ed un’altra con portata volumetrica V2 a temperatura T2. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica V a temperatura T.

Il miscelatore è fatto da un cilindro (diametro D ed altezza H) più un cono rovesciato (angolo al vertice ) attaccato alla base inferiore (v. schema disegnato).

La superficie superiore del cilindro disperde calore in maniera trascurabile.

La superficie laterale del serbatoio è dotata di una camicia riscaldante con coefficiente globale di scambio US; il fluido riscaldante, che circola nella camicia con portata massica mS costante, è vapore condensante alla pressione PS; il calore che esso disperde verso l’esterno è trascurabile.

La superficie del cono inferiore è perfettamente coibentata.

La variabile che si intende predire con il modello matematico è la temperatura T della corrente di uscita.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- V1 = cost.

- V2 = cost.

-  = cost.

- hs (altezza del liquido nel recipiente) = H = cost.

- mS, PS, TS costanti

Si chiede:

- scrivere il modello dinamico e portarlo nella forma canonica di riferimento nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si consideri il caso in cui la variabile che si intende predire è sempre la temperatura T della corrente di uscita, ma quest’ultima si ottiene da una diversa configurazione (v. ulteriore schema disegnato).

- Come e cosa cambia nel modello matematico dinamico ?