## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Si definisce zero di una funzione di trasferimento di tipo razionale è un valore di s che ne annulla il denominatore

vero o	falso o

- Un sistema dinamico del 1° ordine puramente capacitivo non è autoregolante

vero o	falso o

- L’aria compressa nei circuiti pneumatici dei sistemi di controllo automatico varia nel campo 3-15 psi

- vero 	falso 

- La funzione di trasferimento del controllore a relay è Gc=Kc(1+s)

vero 	falso 

- L’offset é definito come ySP(t) – d(t)

- vero 	falso 

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Tra i componenti hardware della catena di controllo di processo ci sono:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	regolatore

b.  	attuatore

c.  	documentazione PI&D

d.  	linee di segnale

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	continuo

b.  	ad “azione inversa”

c.  	discontinuo

d.  	FOPDT

- La funzione di trasferimento del controllore PD è

a.  	Gc=Kc[1+ tds]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Ds)]

c.  	Gc=Kc[1+Ds)]

d.  	Gc=Kc/(Ds)

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING:

a.  o	minimizzazione dell’overshoot

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore (t)

c.  o	risposta a step con tangente nulla all’origine

d.  o	Decay ratio = 1/4

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistema del 2° ordine underdamped

Per un sistema del 2° ordine underdamped

- Qual è la sua funzione di trasferimento?

- Descrivere e quantificare i parametri caratteristici

- Presentare in un grafico quantitativo e commentare la sua risposta ad un ingresso a step

- Presentare in un grafico qualitativo la sua risposta ad un ingresso a impulso unitario.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

Si vuole realizzare il controllo feedback della temperatura del miscelatore E-1 (v. disegno) con serpentino di riscaldamento a vapore saturo.

- Ideare per il caso in esame un P&ID che implementi il controllo feedback, e disegnarlo con i simboli e le convenzione grafiche giuste sulla figura stessa

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un serbatoio dalla dinamica sconosciuta viene sottoposto ad uno step test nella configurazione ad anello aperto: variazione a gradino di un ingresso (v. Manipulated Variable espressa in % nella parte inferiore della figura allegata) e registrazione del livello (v. la curva del Tank Level nella figura allegata).

- Descrivi le caratteristiche qualitative della curva di risposta

- Quale ti sembra essere il comportamento asintotico del serbatoio come sistema dinamico?

- Per il caso generale dello step test, descrivi cosa è e quali parametri ha un modello FOPDT di fitting

- E’ possibile applicare a questo caso del serbatoio la procedura per la determinazione di un modello del tipo FOPDT?

- Se volessi utilizzare un controllore PI per il controllo in retroazione del livello nel serbatoio, cosa suggerisci di fare per il suo tuning?

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Una unità di flash (v. Fig. II.2) è alimentata con portata molare F da una soluzione liquida binaria al punto di saturazione.

E’ prelevata dall’alto una portata molare di vapore V, mentre dal fondo una portata molare di liquido L. Una potenza termica Q pre-assegnata è costantemente erogata all’unità di flash.

Lo holdup molare di liquido è nell’unità di flash è pari ad H.

Il modello matematico intende prendere in considerazione il componente più volatile della soluzione binaria, la cui variabile di composizione è indicata in Fig. II.2 con la frazione molare x.

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il sistema è perfettamente miscelato

- La pressione P è costante dovunque e pre-assegnata

- Il sistema è isotermo e, quindi, la temperatura TF è costante dovunque

- La portata molare F è costante e pre-assegnata

- Lo holdup molare di liquido H si può ritenere costante

- Lo holdup molare di vapore nell’unità di flash si può ritenere trascurabile

- Il bilancio di energia soddisfa l’ipotesi di quasi-stazionarietà per cui si riduce a: Q=Vλ dove  è il calore molare di vaporizzazione, assunto uguale per ognuno dei 2 componenti

- L’equilibrio termodinamico liquido-vapore è ideale per cui vale la legge di Raoult

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

Con l’obiettivo di traghettare il modello verso una funzione di trasferimento che colleghi per il componente più volatile la frazione molare xV “in testa” a quella dell’alimentazione xF

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento