## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- La costante di tempo p di un sistema del 1° ordine coincide con il tempo necessario affinché la risposta a step arrivi al 50 % dal valore finale

vero o	falso o

- Il fattore di smorzamento di un sistema del 2° ordine può anche essere negativo

vero o	falso o

- Un sistema dinamico del 3° ordine è sempre costituito da 3 sistemi del 1° ordine in serie

vero o	falso o

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	ad “azione diretta”

b.  	ad “azione inversa”

c.  	a relay

d.  	FOPDT

- La funzione di trasferimento del controllore PI è

a.  	Gc=Kc[1+ Is]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Is)]

c.  	Gc=Kc[1/(1+Is)]

d.  	Gc=Kc/(Is)

- Quale tra i seguenti “parametri” non è presente nella legge del sistema 2° ordine?

a.  	guadagno del processo

b.  	overshoot

c.  	periodo naturale di oscillazione

d.  	fattore di smorzamento

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

Il sistema formato dai due serbatoi in figura

opera in condizioni stazionarie con una portata in ingresso V.0s pari a 9.4 m3/min e con i seguenti ulteriori dati: A1= 30 m2 	A2= 50 m2 	R1= 1,2 m/(m3/min) 		R2=0.7 m/(m3/min)

- Qual è la costante di tempo di ciascun serbatoio?

Al tempo t=0 la portata V.0 (t) entrante nel primo serbatoio viene innalzata bruscamente dal valore V.0s al nuovo valore di 10 m3/min.

Si vuole conoscere a seguito di questo disturbo:

- quale sarà la variazione totale di altezza del 1° serbatoio per tempi lunghi

- quanto tempo impiega la variazione di livello del 1° serbatoio a raggiungere il 90% del valore finale.

- quale sarà la variazione totale di altezza del 2° serbatoio per tempi lunghi

- quanto tempo impiega il 2° serbatoio per raggiungere il 50% della variazione totale

NB: per queste ultime domande, si suggerisce di far ricorso ai diagrammi generalizzati della risposta dinamica di seguito allegati.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente uno per uno i componenti della catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1	Tuning del controllore PID

I diagrammi successivi riportano la risposta dinamica (v. la curva superiore) a seguito di una variazione a step di un ingresso (v. la curva inferiore) per un processo dalla dinamica sconosciuta, per il quale si desidera fare il tuning di un controllore PID.

NB: in tutto il seguito, fornisci risposte solo qualitative!

- Quale modello dinamico proponi di adottare per il processo dalla dinamica sconosciuta riportato nel seguente diagramma?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale modello dinamico proponi di adottare per questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale metodo è stato adottato per generare questa risposta dinamica oscillante (v. output) in questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che ne fanno parte.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Un serbatoio di forma geometrica particolare (v. Figura) raccoglie le acque reflue di un’industria alimentare. L’effluente entra dall’alto con portata volumetrica Vit e può uscire da un bocchello di scarico indicato in Figura alla quota h0.

Il serbatoio è composto da un sfera di raggio r sovrapposta ad un cilindro di raggio r1 ed altezza hc.

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il pelo libero del liquido si può ritenere sempre orizzontale.

- Il sistema è isotermo

-  = cost.

- La portata Vo ha dipendenza lineare dal battente

La variabile che si intende predire con il modello è il livello h(t) dell’effluente nel serbatoio, avendo cura di esprimere precisamente e dettagliatamente il volume V(t) del liquido.

Con rif. alla ulteriore ipotesi:

- Il livello è inferiore all’altezza del cilindro: h(t) < hc

si chiede quanto segue:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- portare, se possibile, il modello matematico dinamico nella forma canonica

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Successivamente, l’ipotesi 5 cambia e diviene:

5’  Il livello è superiore all’altezza del cilindro: h(t) > hc

Si chiede:

- Come e cosa cambia nel modello matematico dinamico?