## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Non esiste alcuna funzione nel dominio del tempo che sia l’anti-trasformata di una costante

vero o	falso o

- Un sistema dinamico del 1° ordine puramente capacitivo non è autoregolante

vero o	falso o

- Il ritardo di trasporto è v/L per un fluido a velocità v in una condotta di lunghezza L

- vero 	falso 

- La funzione di trasferimento del FOPDT è G(s)=KPe−τPstds+1

- vero 	falso 

- Il response time é il tempo necessario affinché la risposta a step di un sistema dinamico arrivi al 63.2 % del valore finale

vero o	falso o

- Un segnale in tensione continua 0-10 V è utilizzato per ingresso/uscita analogica nell’anello di regolazione

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti “performance criteria” é preferibile per errori di grossa entità?

a.  	ITSE

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistemi del 1° ordine in serie

- Discutere la problematica dei serbatoi in serie, non interagenti ed interagenti.

- Determinare la funzione di trasferimento nei 2 casi

- Un sistema del 2° ordine è sempre costituito da 2 sistemi del 1° ordine in serie?

- Qual è il parametro del modello matematico del 2° ordine che, con il suo valore, ci consente immediatamente di capire se un sistema del 2° ordine è costituito da 2 sistemi del 1° ordine in serie?

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Costruire un esempio reale, tratto dai casi dell’ingegneria di processo, di controllo di composizione nella configurazione feedback.

- Disegnare il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Il controllore a relay

- Presentare e descrivere il controllore a relay

- Qual è la funzione di trasferimento di un controllore a relay?

- Descrivere le applicazioni e le limitazioni di un controllore a relay

- Costruire un esempio reale, tratto dai casi dell’ingegneria di processo, di controllo automatico effettuato con un controllore a relay

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un motore a combustione interna, funzionante a N. giri (e potenza) costante, è rivestito da una camicia di raffreddamento, riempita d’acqua a temperatura Tc, che viene trasferita ad un radiatore con una portata volumetrica Vin .

L’acqua all’interno del radiatore viene raffreddata per effetto dello scambio termico attraverso la superficie esterna S investita da un getto d’aria a velocità costante ed a temperatura Ta. Il coefficiente globale di scambio attraverso tale superficie è Ua.

Una volta raffreddata, l’acqua ritorna alla camicia con portata Vout.

La variabile che si intende predire con un modello matematico è la temperatura T dell’acqua nel radiatore.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione dell’acqua nel radiatore;

- portata in ingresso al radiatore pari a quella in uscita Vin= Vout= V costante;

- nessuna perdita né rabbocco d’acqua nel radiatore;

- densità dell’acqua w = cost.

- cpw = cost.

- Ua = cost.

- perfetta miscelazione dell’acqua nella camicia;

Si chiede:

- disegnare un diagramma di processo semplificato

- scrivere il modello matematico in stazionario del radiatore

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- disegnare la funzione di trasferimento in forma di diagramma a blocchi

Come approfondimento, si consideri il caso in cui l’ipotesi 6) cambia come segue:

6’.		Ua = α+βT 	con α = cost.; β = cost.

- discutere quali cambiamenti interverranno nel modello

- come si può ottenere una funzione di trasferimento in questo caso?