## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un segnale in corrente continua 420 mA è del tipo “a zero vivo”

vero o	falso o

- Un segnale in tensione continua 010 V è del tipo “a zero morto”

vero o	falso o

- Un processo con una funzione di trasferimento che ha un guadagno positivo è detta essere ad azione diretta

vero o	falso o

- La costante di tempo tp di un sistema del 1° ordine coincide con il tempo necessario affinché la risposta a step arrivi al 50 % dal valore finale

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- In un modello di un sistema dinamico continuo controllato in retroazione le variabili possono essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	misurabili

b.  	non misurabili

c.  	booleane

d.  	manipolate

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	ad “azione diretta”

b.  	ad “azione inversa”

c.  	a relay

d.  	FOPDT

- La funzione di trasferimento del controllore PI è

a.  	Gc=Kc[1+ Is]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Is)]

c.  	Gc=Kc[1/(1+Is)]

d.  	Gc=Kc/(Is)

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING:

a.  o	minimizzazione dell’overshoot

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

c.  o	risposta a step con tangente nulla all’origine

d.  o	Decay ratio = 1/4

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1.	La trasformata di Laplace per i Sistemi Dinamici

Nel corso SCPC è stata introdotta la trasformata di Laplace come strumento teorico per lo studio dei sistemi dinamici.

- Cosa è un sistema dinamico?

- Impiegando la trasformata di Laplace, determinare la FdT del sistema dinamico descritto dalla seguente equazione differenziale ordinaria:

2d2y(t)dt2+53dy(t)dt+6y(t)=14f(t)

con le condizioni iniziali: 		y(0) = y'(0) = 0

## 3.2.	 Proprietà della risposta dinamica del 1° ordine

Un sistema dinamico del 1° ordine, di cui non si conoscono i parametri, è perturbato una prima volta da un ingresso a gradino unitario ed una seconda volta da un ingresso a impulso unitario.

Tuttavia, si sa che la risposta dinamica vale rispettivamente yu(t) = 0.75 e y(t) = 2.25 in corrispondenza del tempo adimensionale t/ = 0.5

Calcola eventualmente ricorrendo ai diagrammi generalizzati qui all.ti:

- guadagno statico

- costante di tempo

Diagramma generalizzato della risposta dinamica

Diagramma generalizzato della risposta dinamica (KP = 1)

Infine,

- calcola quanto vale la risposta dinamica y(0) ad ingresso a impulso unitario in corrispondenza dell’origine t/ = 0

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente uno per uno i componenti che sono presenti come blocchi nella catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

## 4.2. I segnali nel controllo feedback

- Fornisci una tua classificazione dei segnali utilizzabili tra i blocchi nell’anello di controllo feedback.

- Fornisci qualche esempio a tua scelta di grandezza usata come segnale e di valori plausibili per essa.

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Tuning dei controllori

- fornire la definizione di errore (t) in ingresso al controllore.

- spiegare brevemente cosa è l’isteresi del controllore

- discutere brevemente i criteri di valutazione della prestazione del controllore IAE, ISE, ITAE, ITSE

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Il miscelatore in figura viene utilizzato per l’addizione di acqua di attemperamento, con una portata volumetrica Vwe temperatura Tw, ad una soluzione calda che entra dall’alto con una portata volumetrica Vie temperatura Ti(t), ed esce al centro del fondo bombato con una portata volumetrica Vo a temperatura T(t).

La variabile che si intende predire con il modello è la temperatura Td(t) misurata “a distanza” dopo un lungo condotto di volume V.

Valgono le seguenti ipotesi:

- La temperatura dell’acqua Tw è costante

- La densità del liquido ρ è costante

- Il livello hs del liquido è costante e comunque compreso all’interno della parte cilindrica

- Il serbatoio è perfettamente miscelato

- il condotto di volume V è perfettamente coibentato

- Il calore specifico del liquido cp è costante

Si chiede quanto segue:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento