## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un sistema dinamico del 3° ordine è sempre costituito da 3 sistemi del 1° ordine in serie

vero o	falso o

- L’aria compressa usata nei circuiti pneumatici di comando dei sistemi di controllo automatico varia nel campo 3-15 psi

- vero 	falso 

- Un processo con una funzione di trasferimento con guadagno negativo è ad azione inversa

vero o	falso o

- Il fattore di smorzamento di un sistema del 2° ordine può anche essere negativo

vero o	falso o

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- La trasformata di Laplace NON può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- Un sistema 2° ordine underdamped è caratterizzato da un fattore di smorzamento

a.  	 < 0

b.  	 < 1

c.  	0 <  < 1

d.  	 < 22

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	ad “azione diretta”

b.  	ad “azione inversa”

c.  	a relay

d.  	FOPDT

- La funzione di trasferimento del controllore PI è

a.  	Gc=Kc[1+ Is]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Is)]

c.  	Gc=Kc[1/(1+Is)]

d.  	Gc=Kc/(Is)

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1.

La dinamica di un processo è descritta dalla seguente ODE:

3dydt+py=3f(t)

dove y(t) è la variabile di stato già posta come variabile deviata, f(t) la variabile di ingresso già posta come variabile deviata e p è un parametro.

- Di che ordine è questo sistema dinamico?

- Svolgendo tutti i passaggi, determina la funzione di trasferimento, Gp(s), di questo processo

- Assegna un opportuno valore al parametro p in modo che P = 0.5 min

- Per questo processo c’é qualche aspetto del comportamento dinamico open loop che sia valido in generale, a prescindere dalla natura dell’ingresso? Descrivilo brevemente

- Presenta in un grafico quantitativo la sua risposta ad un ingresso a step

- Presenta in un grafico qualitativo la sua risposta ad un ingresso sinusoidale

- Assegna un altro valore al parametro p in modo che la funzione di trasferimento, Gp(s), abbia un polo positivo

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente uno per uno i componenti della catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nella configurazione ad anello aperto con una variazione a gradino in un ingresso (v. Controller Output nella parte inferiore della figura allegata) e viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PI secondo il metodo IMC.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Aria compressa alimenta in continuo un serbatoio (v. figura) di stoccaggio, avente un volume complessivo V, con una portata min(t) variabile nel tempo, mentre è scaricata grazie all’azione di una soffiante operata a portata mout costante.

La variabile che si intende predire con il modello è la pressione P nel serbatoio.

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il sistema è isotermo a temperatura T = cost.

- La condensa di umidità dell’aria è trascurabile

- La soffiante funziona in condizioni operative costanti nel tempo e scarica una portata mout= cost.

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- disegnare la funzione di trasferimento in forma di diagramma a blocchi

L’ingegnere di processo propone di adeguare l’erogazione di aria compressa a nuove esigenze dello stabilimento, modificando le condizioni operative della soffiante e scaricando una portata mout che sia funzione della pressione P nel serbatoio.

- quale legge matematica tra mout e P bisogna scegliere per avere ancora un modello dinamico lineare?

- che differenza c’è tra la funzione di trasferimento in questo caso e quella precedentemente ottenuta al punto (i.) ?