## Cognome				Nome					n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un processo con una funzione di trasferimento che ha un guadagno positivo è detto essere ad azione diretta

vero o	falso o

- Nel problema del servomeccanismo il carico è costante nel tempo ed il set point è variabile nel tempo

vero o	falso o

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore pesato nel tempo

vero o	falso o

- Il 2° metodo di Ziegler-Nichols per il tuning si applica ad “anello aperto”

- vero 	falso 

- Un sistema dinamico è BIBO stabile se almeno uno dei poli ha parte reale negativa

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

- 	ad “azione diretta”

- 	ad “azione inversa”

- 	a relay

- 	FOPDT

- Quale dei seguenti non è un performance criterion per impostare il TUNING:

- o	minimizzazione dell’overshoot

- o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore (t)

- o	risposta a step con tangente nulla all’origine

- o	Decay ratio = ¼

- La funzione di trasferimento del controllore PD è:

- 	Gc = Kc[1+ tds]

- 	Gc = Kc[1+1/(Ds)]

- 	Gc = Kc[1+Ds)]

- 	Gc = Kc/(Ds)

- In un modello di un sistema dinamico continuo controllato in retroazione le variabili possono essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	misurabili

b.  	non misurabili

c.  	booleane

d.  	manipolate

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## Sistema del 1° ordine non lineare

Si consideri un generico sistema del 1° ordine nel dominio del tempo t in cui la forma canonica è la seguente:

dove:

y è la variabile di uscita

f è la funzione forzante

Si considerino inoltre valide:

la condizione iniziale per t = 0 → y(0) = ys

la seguente relazione allo stato stazionario

Determinare:

- la forma canonica linearizzata

- la funzione di trasferimento per il caso in questione

## 3.2.	Proprietà della risposta dinamica del 2° ordine

Un sistema dinamico lineare del 2° ordine ha un guadagno statico Kp = 1.45, una costante di tempo  = 0.7 s, un fattore di smorzamento  = 0.4.

Per la risposta a gradino unitario:

- Quanto vale la risposta dinamica dopo un tempo t = 1.9?

- Cosa è l’overshoot?

- Quanto vale l’overshoot?

- Cosa è il decay ratio?

- Quanto vale il decay ratio?

- Quanto vale il Periodo di oscillazione?

- Quanto vale il Tempo di risalita?

- Se il fattore di smorzamento raddoppia e diventa  = 0.8, quanto vale l’overshoot?

NB: puoi far ricorso al

Diagramma generalizzato della risposta dinamica a gradino unitario

## Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente uno per uno le variabili presenti nella catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Il controllore

- fornire la definizione di errore (t) in ingresso al controllore

- spiegare cosa è il bias del controllore.

## 5.2. Il controllore a relay

- costruire il diagramma errore (t) – controller output o(t) in presenza di isteresi

- spiegare brevemente cosa è l’isteresi

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Una vasca di stoccaggio all’aperto di acque di scarico ha la forma del solido geometrico in figura (v. a fianco).

Dall’alto viene introdotta una portata di liquido pari a Vi mentre dal fondo fuoriesce una portata Vo.

La variabile che si intende predire con il modello è il livello h(t) nel serbatoio, avendo cura di esprimere dettagliatamente il volume V(t) del liquido in funzione del livello h(t).

Valgono le seguenti ipotesi:

- La densità del liquido ρ  è costante

- La portata di liquido in uscita dipende linearmente dal battente idrostatico secondo la legge Vo = h(t)/R con R = costante

- Il sistema è isotermo

- Il liquido nel serbatoio mantiene sempre un livello h(t) < b

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare, se possibile, il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Successivamente, si vuole considerare il caso più generale in cui l’ip. 4) non è più valida e diviene la seg.:

4’)	Il liquido nel serbatoio mantiene sempre un livello b < h(t) < a

- Cosa cambia nel modello matematico dinamico?

- Si si può ancora pervenire ad una funzione di trasferimento? Come?