## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Il criterio ITSE si basa sull’integrale del valore assoluto dell’errore pesato con il tempo

vero o	falso o

- Non esiste alcuna funzione nel dominio del tempo che sia l’anti-trasformata di una costante

vero o	falso o

- Il controllore a relay fa sempre assumere alla sua variabile di uscita un numero pari di valori

vero o	falso o

- La risposta a step di qualsiasi sistema controllato da un controllore P è sempre caratterizzata da offset

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Se un sistema del primo ordine auto-regolante, al quale viene applicato un ingresso a gradino, ha un tempo caratteristico pari a τ, esso raggiungerà il 99% del nuovo stato stazionario di uscita almeno dopo un tempo pari a:

- 	τ

- 	3 τ

- 	5 τ

- 	7 τ

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere:

- 	equazioni differenziali del secondo ordine

- 	equazioni differenziali lineari o linearizzate

- 	equazioni differenziali non lineari

- 	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- La funzione di trasferimento del controllore PI è:

- 	Gc=Kc[1+ Is]

- 	Gc=Kc[1+1/(Is)]

- 	Gc=Kc[1/(1+Is)]

- 	Gc=Kc/(Is)

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING?

- 	minimizzazione dell’overshoot

- 	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

- 	risposta a step con tangente nulla all’origine

- 	Decay ratio = 1/4

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1.	Modello parametrico

La dinamica di un processo è descritta dalla seguente funzione di trasferimento:

dove p e q sono due parametri.

- Di che ordine è questo sistema dinamico?

- Assegnare un valore opportuno al parametro q in modo che risulti uno zero uguale a  -3

- Assegnare un opportuno valore al parametro p in modo che il sistema dinamico abbia due poli coincidenti

- Quanto vale il guadagno statico Kp a seguito dei valori trovati di p e q ?

- Determinare i poli di questa Gp(s)

- Assegnare un nuovo valore al parametro p in modo che il sistema dinamico sia undamped (non smorzato)

- Determinare i poli di questa Gp(s) in questo secondo caso

- Presentare in un grafico qualitativo, sempre per questo secondo caso, la sua risposta ad un ingresso a step

- Cosa succede al sistema dinamico se viene assegnato un valore p < 0 ?

## 3.2. Stabilità dei sistemi dinamici

- fornisci la definizione di Stabilità BIBO

- discutine significato e conseguenze brevemente con parole tue

Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

La figura introduce ad una applicazione pratica del controllo feedback.

Si vuole realizzare il controllo feedback della corrente “oil” in uscita dallo scambiatore E-1 (v. disegno).

- Scegli, a tuo giudizio, la variabile disturbo e la variabile manipolata tra le temperature e le portate presenti

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il controllo feedback della temperatura T, con tutti i componenti della catena di controllo, che sia specifico del caso in figura.

- Per ciascuna variabile presente in questo Diagramma a Blocchi identifica la corrispondente in figura

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Tuning dei controllori

- Cosa significa fare il tuning?

- Quali controllori sono sottoposti a tuning?

- Riporta a parole tue come effettueresti il tuning in un sistema dinamico che si trova già nella configurazione ad anello chiuso

Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

6.1. Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Un serbatoio per la movimentazione di una soluzione edulcorante alimentare ha la forma di un tronco di cono sovrapposto ad un cilindro retto (v. figura a fianco).

Dall’alto viene introdotta una portata di liquido pari a Vi mentre dal bocchello vicino al fondo fuoriesce una portata Vo.

La variabile che si intende predire con il modello è il livello h(t) nel serbatoio, avendo cura di esprimere dettagliatamente il volume V(t) del liquido in funzione del livello h(t).

Valgono le seguenti ipotesi:

- La densità del liquido ρ è costante;

- Il sistema è isotermo.

- La portata di liquido in uscita dal bocchello vicino al fondo dipende linearmente dal battente idrostatico sovrastante.

- il livello h(t) è sempre al di sotto dell’altezza del cilindro retto Hc

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare, se possibile, il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

### APPROFONDIMENTO (fino a 6.5 Pt.)

Si vuole prendere in considerazione il caso in cui l’ip 4) NON vale più, ma è sostituita dalla seguente:

4bis) il livello h(t) è sempre al di SOPRA dell’altezza del cilindro retto Hc (v. figura a fianco)

Si chiede:

- scrivere il NUOVO modello matematico dinamico

- classificare il NUOVO modello matematico dinamico così ottenuto

- discutere se e come si può pervenire ad una funzione di trasferimento