## Cognome				Nome					n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un processo con una funzione di trasferimento che ha un guadagno positivo è detta essere ad azione diretta

vero o	falso o

- Un segnale in corrente continua 4÷20 mA è del tipo “a zero vivo”

vero o	falso o

- Non esiste alcuna funzione nel dominio del tempo che sia l’anti-trasformata di una costante

vero o	falso o

- L’offset é definito come ySP(t) – d(t)

- vero 	falso 

- Si definisce zero di una funzione di trasferimento di tipo razionale un valore di s che ne annulla il denominatore

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING:

- o	minimizzazione dell’overshoot

- o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

- o	risposta a step con tangente nulla all’origine

- o	Decay ratio = 1/4

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere:

- 	equazioni differenziali del secondo ordine

- 	equazioni differenziali lineari o linearizzate

- 	equazioni differenziali non lineari

- 	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- Quale tra i seguenti non è un elemento finale di controllo?

- 	pistone oleodinamico

- 	pompa

- 	controllore a relay

- 	elemento riscaldante o raffreddante

- La funzione di trasferimento del controllore PD è:

- 	Gc = Kc[1+ tds]

- 	Gc = Kc[1+1/(Ds)]

- 	Gc = Kc[1+Ds)]

- 	Gc = Kc/(Ds)

- Un sistema 2° ordine underdamped è caratterizzato da un fattore di smorzamento

- 	ζ < 0

- 	ζ < 1

- 	0 < ζ < 1

- 	ζ <

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## Sistemi del 1° ordine in serie

- Determinare la funzione di trasferimento per il caso dei 2 serbatoi interagenti in serie (v. figura), sotto l’ipotesi di legge di efflusso lineare

## 3.2.	Proprietà della risposta dinamica del 1° ordine

Un sistema dinamico del 1° ordine, di cui non si conoscono i parametri, è perturbato una prima volta da un ingresso a gradino unitario ed una seconda volta da un ingresso a impulso unitario.

Tuttavia, si sa che la risposta dinamica vale in entrambi i casi y(t) = 1 in corrispondenza del tempo adimensionale t/τ = 0.7.

Calcola ricorrendo ai diagrammi generalizzati qui allegati:

- guadagno statico

- costante di tempo

Diagramma generalizzato della risposta dinamica al gradino

Diagramma generalizzato della risposta dinamica all’impulso

Infine:

- calcola quanto vale la risposta dinamica y(0) ad ingresso a impulso unitario in corrispondenza dell’origine t/τ = 0

- 3.3.	Stabilità dei sistemi dinamici

- fornisci la definizione di Stabilità BIBO

- discutine significato e conseguenze con parole tue

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente uno per uno le variabili presenti nella catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1	Tuning del controllore PID

I diagrammi successivi riportano la risposta dinamica (v. la curva superiore) a seguito di una variazione a step di un ingresso (v. la curva inferiore) per un processo dalla dinamica sconosciuta, per il quale si desidera fare il tuning di un controllore PID.

NB: in tutto il seguito, fornisci risposte solo qualitative!

- Quale modello dinamico proponi di adottare per il processo dalla dinamica sconosciuta riportato nel seguente diagramma?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale modello dinamico proponi di adottare per questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che fanno parte di questo modello.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

- Quale metodo è stato adottato per generare questa risposta dinamica oscillante (v. output) in questo altro processo dalla dinamica sconosciuta?

- Indica i parametri che ne fanno parte.

- Quali formule di tuning proponi di adottare?

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

6.1. Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

La reazione irreversibile: 			A  P

viene condotta in un reattore CSTR sperimentale, il quale ha la forma di un prisma obliquo (v. figura a fianco), avente altezza h ed entrambe le basi congruenti con superficie Ab (v. figura).

L’intero sistema è alimentato dall’alto con una corrente di liquido, con una portata volumetrica Vin a concentrazione cAin. e scaricato dal basso con una corrente di liquido, con una portata volumetrica Vout a concentrazione cAout.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

-  = cost.

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- Vin = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è costante e pari ad h

- cinetica del 1° ordine

La variabile che si intende predire con il modello è la concentrazione cA(t) nel CSTR, avendo cura di esprimere dettagliatamente il volume V del liquido in funzione del livello h.

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare, se possibile, il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- Si si può pervenire ad una funzione di trasferimento? Come? Se sì, determinare la FdT

Come approfondimento, si desidera studiare il caso in cui cambia l’ip.6:

6’.  cinetica del 2° ordine

- descrivere in maniera qualitativa cosa cambia nel modello matematico dinamico nel dominio del tempo e come bisogna procedere