## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un sistema dinamico del 1° ordine puramente capacitivo non è autoregolante

vero o	falso o

- Il modello matematico di un ritardo di trasporto è lineare

- vero 	falso 

- L’aria compressa usata nei circuiti pneumatici di comando dei sistemi di controllo automatico varia nel campo 3-15 psi

- vero 	falso 

- La funzione di trasferimento del controllore a relay è Gc=Kc(1+s)

vero 	falso 

- La risposta a step di qualsiasi sistema controllato da un controllore P è sempre caratterizzata da offset

- vero 	falso 

- Le formule di taratura IAE minimizzano l’integrale del modulo dell’errore

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni differenziali di ordine superiore

- Un regolatore industriale può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	ad “azione diretta”

b.  	ad “azione inversa”

c.  	a relay

d.  	FOPDT

- La funzione di trasferimento del controllore PD è

a.  	Gc=Kc[1+ tds]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Ds)]

c.  	Gc=Kc[1+Ds)]

d.  	Gc=Kc/(Ds)

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING:

a.  o	minimizzazione dell’overshoot

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore (t)

c.  o	risposta a step con tangente nulla all’origine

d.  o	Decay ratio = 1/4

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1

La dinamica di un processo è descritta dalla seguente ODE

dove y(t) è la variabile di stato già posta come variabile deviata e u(t) la variabile di ingresso già posta come variabile deviata.

- Di che ordine è questo sistema dinamico?

- Svolgendo tutti i passaggi, determinare la funzione di trasferimento, Gp(s), di questo processo

- Quanti e quali parametri ha la funzione di trasferimento?

- Determinare i poli di questa Gp(s)

- Disegnare i poli sul piano complesso

- Sulla base della conoscenza dei poli, classificare questo modello matematico

- Descrivere brevemente il comportamento dinamico generale che è atteso per questo processo quando la variabile di ingresso è una funzione forzante limitata.

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un reattore chimico dalla dinamica sconosciuta viene sottoposto ad uno step test nella configurazione ad anello aperto: variazione a gradino di un ingresso (v. Setpoint nella parte inferiore della figura allegata) e registrazione della conversione espressa in % (v. la curva di risposta con “rumore” Process Variable nella figura allegata).

- Determinare quantitativamente i parametri del modello FOPDT di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PI (per la configurazione ad anello chiuso) secondo IMC

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

r

h

in , Cao(t)

out, Ca(t)



Ca(t)

Un CSTR di forma conica rovesciata con l’asse perpendicolare al suolo ha raggio di base pari a R mentre l’altezza è pari ad H.  Esso è normalmente riempito da una soluzione liquida reagente di densità ρ per una altezza h < H.

Dall’alto viene introdotta una portata di liquido pari a Vin mentre sul fondo, corrispondente al vertice del cono, è praticato un foro da cui fuoriesce una portata Vout.

La reazione chimica è A  P

La variabile che si intende predire con il modello è la concentrazione di A non reagito Ca(t).

Valgono le seguenti ipotesi:

- La densità del liquido ρ  è costante;

- Il sistema è isotermo.

- il volume e l’altezza h sono costanti, quindi la portata volumetrica Vin= Vout= V costante

- la cinetica di reazione è lineare (-rA) = kCa

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si consideri il caso in cui l’ipotesi 3) non è più valida e:

- Il cono è sufficientemente alto da impedire il riempimento completo ed il conseguente trabocco di fluido; inoltre non si verifica lo svuotamento completo del recipiente;

- La portata di fluido in uscita è esprimibile in funzione della radice quadrata del battente idrostatico secondo la legge Vout= α hcon α=costante.

- discutere quali cambiamenti interverranno nel modello

- come si può ottenere una funzione di trasferimento in questo caso?