## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Si definisce zero di una funzione di trasferimento di tipo razionale un valore di s che ne annulla il denominatore

vero o	falso o

- Si definisce a zero vivo un segnale utilizzato per il controllo di processo che permetta di distinguere il caso di “interruzione del circuito” dal caso di “segnale nullo”

vero o	falso o

- Il ritardo di trasporto è v/L per un fluido a velocità v in una condotta di lunghezza L

- vero 	falso 

- Quando c’è un tempo morto determinato dal sensore, l’impiego di un moderno trasmettitore elettronico consente di eliminarlo

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- La funzione di trasferimento del controllore PD è

a.  	Gc=Kc[1+ tds]

b.  	Gc=Kc[1+1/(Ds)]

c.  	Gc=Kc[1+Ds)]

d.  	Gc=Kc/(Ds)

- Quale dei seguenti “performance criteria” é preferibile per errori di grossa entità?

a.  	Decay ratio = 1/4

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1	Sistema del 2° ordine underdamped

Per un sistema del 2° ordine underdamped

- Qual è la sua funzione di trasferimento?

- Descrivere e quantificare i parametri caratteristici

- Presentare in un grafico quantitativo e commentare la sua risposta ad un ingresso a step

- Presentare in un grafico qualitativo la sua risposta ad un ingresso a impulso unitario.

- Presentare in un grafico qualitativo la sua risposta ad un ingresso oscillante sinusoidale.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente una per una le variabili caratteristiche del controllo in retroazione.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Tuning dei controllori

- Cosa significa fare il tuning?

- Quali controllori sono sottoposti a tuning?

Un processo, per il quale si desidera fare il tuning di un controllore PID, viene sottoposto, ad anello chiuso e con il controllore solo proporzionale, ad una variazione a gradino unitario del set point (v. unit step nel diagramma del set point seguente).

Viene registrata la risposta del processo (v. curva della Process Variable nel diagramma seguente) che risulta oscillante nel tempo.

Nelle condizioni di cui sopra, il guadagno del controllore (solo proporzionale) era pari a 60.

- Determinare i parametri ottimi per un controllore PID per questo caso.

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Un serbatoio (v. figura) è utilizzato per lo stoccaggio di una massa m di azoto. Quest’ultimo è riscaldato per mezzo di una resistenza elettrica che eroga una potenza termica Q(t) variabile nel tempo.

La variabile che si intende predire con il modello matematico è la temperatura T nel serbatoio.

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il sistema è a volume costante

- La massa m di azoto si può considerare perfettamente miscelata

- Il serbatoio è perfettamente coibentato verso l’esterno

- Le proprietà termofisiche dell’azoto sono costanti

Si chiede:

- scrivere il modello matematico dinamico

- portare il modello dinamico nella forma canonica di riferimento nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- disegnare la funzione di trasferimento in forma di diagramma a blocchi

Il progettista del serbatoio vuole considerare il caso in cui l’ip. 3) non sia più vera, ma valga la seguente:

3’.	Il serbatoio cede calore verso l’esterno secondo una legge proporzionale alla forza spingente (T – Ta), dove Ta è la temperatura dell’aria esterna

Si chiede per questo nuovo caso:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- determinare la funzione di trasferimento

- che differenza c’è tra la funzione di trasferimento in questo caso e quella ottenuta precedentemente?