## Cognome				Nome					n°matr.:

## NON c’è bisogno, 
anzi NON è consentito l’uso della calcolatrice per lo svolgimento di questo compito

# Sezione 1: QUIZ

- Un processo con una funzione di trasferimento che ha un guadagno positivo è detta essere ad azione diretta

vero o	falso o

- Un segnale in corrente continua 4÷20 mA è del tipo “a zero vivo”

vero o	falso o

- Non esiste alcuna funzione nel dominio del tempo che sia l’anti-trasformata di una costante

vero o	falso o

- L’offset é definito come ySP(t) – d(t)

- vero 	falso 

- Si definisce zero di una funzione di trasferimento di tipo razionale un valore di s che ne annulla il denominatore

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti non é un performance criterion per impostare il TUNING:

- o	minimizzazione dell’overshoot

- o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

- o	risposta a step con tangente nulla all’origine

- o	Decay ratio = 1/4

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere:

- 	equazioni differenziali del secondo ordine

- 	equazioni differenziali lineari o linearizzate

- 	equazioni differenziali non lineari

- 	equazioni lineari contenenti una funzione ritardata o anticipata nel tempo

- Quale tra i seguenti non è un elemento finale di controllo?

- 	pistone oleodinamico

- 	pompa

- 	controllore a relay

- 	elemento riscaldante o raffreddante

- La funzione di trasferimento del controllore PD è:

- 	Gc = Kc[1+ tds]

- 	Gc = Kc[1+1/(Ds)]

- 	Gc = Kc[1+Ds)]

- 	Gc = Kc/(Ds)

- Un sistema 2° ordine underdamped è caratterizzato da un fattore di smorzamento

- 	ζ < 0

- 	ζ < 1

- 	0 < ζ < 1

- 	ζ <

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## Sistemi del 1° ordine in serie

- Determinare la funzione di trasferimento ed i suoi parametri per il caso dei 2 serbatoi non interagenti in serie (v. figura), sotto l’ipotesi di legge di efflusso lineare

## 3.2.	La trasformata di Laplace per i Sistemi Dinamici

Nel corso SCPC è stata introdotta la trasformata di Laplace come strumento teorico per lo studio dei sistemi dinamici.

- Cosa è un sistema dinamico?

- Impiegando la trasformata di Laplace, determinare la FdT del sistema dinamico descritto dalla seguente equazione differenziale ordinaria:

3d2y(t)dt2+12dy(t)dt+9y(t)=3f(t)

con le condizioni iniziali: 		y(0) = y'(0) = 0

Una volta ottenuta la FdT nel dominio di Laplace,

- Qual è il polinomio caratteristico?

- Qual è l’equazione caratteristica?

- Di che ordine è il sistema dinamico?

- Quanto vale il guadagno statico?

- Quanto valgono gli altri parametri?

- Quanto valgono i poli?

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

La figura mostra uno schema del controllo feedback.

- Riconosci i blocchi presenti nel caso in figura e forniscine il nome

- Per ciascun blocco presente in figura spiega il ruolo e significato nel controllo di processo feedback

- Elenca i blocchi mancanti nel caso in figura rispetto al diagramma a blocchi classico del controllo di processo feedback

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Il controllore a relay

- costruire il diagramma errore (t) – controller output o(t) in presenza di isteresi

- spiegare brevemente cosa è l’isteresi

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

6.1. Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Un serbatoio per liquidi è alimentato dall’alto ed il liquido in esso contenuto è continuamente miscelato nonché riscaldato da un serpentino interno, in cui condensa vapore saturo, poi scaricato all’esterno.

Valgono le seguenti ipotesi:

- h(t) < H sempre

- perfetta miscelazione nel recipiente

- F0 = cost. [=] m3/s

- T0 = cost.

- Ts = cost.

-  = cost.

- cp = cost.

- le dispersioni termiche verso l’esterno sono trascurabili

- ad ogni tempo, scambia calore solo la parte del serpentino immersa nel liquido

Al tempo t=0, il serbatoio è vuoto ed inizia l’alimentazione di nuovo liquido dall’alto con funzione forzante:

f(t) = F0 u(t) [=] m3/s

La variazione della superficie di scambio termico serpentino-liquido può essere descritta attraverso la seguente legge temporale:

A(t) = AH V(t)/VH [=] m2

dove, con il liquido all’altezza H, VH [=] m3 è il suo volume e AH [=] m2 è la superficie di scambio termico serpentino-liquido.

La variabile che si intende predire con il modello è la temperatura T1(t) nel serbatoio fintantoché l’altezza del liquido rimane al disotto del bocchello di uscita, cioè h(t) < H.

Si chiede:

- esiste un modello matematico stazionario?

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare - se presenti - variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere se si può portare il modello dinamico nel dominio di Laplace e pervenire ad una funzione di trasferimento