## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Il modello matematico di un ritardo di trasporto è lineare

vero 	falso

- Un processo con una funzione di trasferimento che ha un guadagno positivo è detta essere ad azione diretta

vero o	falso o

- Nessuna funzione nel dominio del tempo ha come trasformata una costante nel dominio di Laplace

vero o	falso o

- Quando c’è un tempo morto determinato dal sensore, l’impiego di un moderno trasmettitore elettronico consente di eliminarlo

vero o	falso o

- Una pressione dell’aria di comando 3-15 psi è tipica degli attuatori a membrana

- vero 	falso 

- Il controllore a relay non è adatto ad una strategia di controllo ON/OFF

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

1	L’offset è:

a.	y – ySP(t)

b.	ySP(t) – y

c.	y – ym(t)

d.	sempre positivo

2	La funzione di trasferimento del controllore PI è

a.	Gc=Kc[1+ Is]

b.	Gc=Kc[1+1/(Is)]

c.	Gc=Kc[1/(1+Is)]

d.	Gc=Kc/(Is)

3	Quale tra i seguenti “parametri” non è presente nella legge del controllore PID?

a.	bias

b.	fattore di smorzamento

c.	tempo derivativo

d.	tempo integrale

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1.	 Parametri del sistema dinamico

Un sistema dinamico del 2° ordine è in realtà costituito da 2 sistemi del 1° ordine in serie e possiede la seguente funzione di trasferimento:

Gp(s)=3272s+252s+12

- E’ un sistema dinamico lineare?

- Quanto vale il suo guadagno statico?

- Quanto valgono le 2 costanti di tempo P1 e P2?

## 3.2.	 Andamento della risposta dinamica nel dominio del tempo

Una termocoppia (v. figura) con una costante di tempo pari a 3 s e con guadagno unitario si trova in un bagno termostatato alla temperatura Tf0 = 100°F all'equilibrio con il liquido.

Al tempo t=0 s, essa è immediatamente immersa in un altro bagno alla temperatura Tf1 = 122°F.

a) 	Calcola, con l’aiuto del diagramma generalizzato qui all.to,  la temperatura misurata dalla termocoppia a t=1.5 s ed a t=6 s.

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Closed loop vs. Open loop

- Discuti brevemente, a tuo giudizio, la differenza di comportamento che un sistema dinamico BIBO stabile presenta nella sua risposta Closed loop rispetto al caso Open loop

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Tuning dei controllori

- Cosa significa fare il tuning?

- Quali controllori sono sottoposti a tuning?

- Descrivi schematicamente la procedura di tuning che segue il 2° metodo di Ziegler-Nichols

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un serbatoio per liquidi, inizialmente pieno, è scaricato da un bocchello di fondo (v. schema disegnato).

Il serbatoio è costituito da una semisfera di raggio r e l’altezza attuale del liquido rispetta sempre la condizione h(t)   r.

Valgono le seguenti ipotesi:

- il battente iniziale del liquido è h(0)= hs

-  = cost.

- intero sistema isotermo

- la portata di scarico dal fondo Vo è  soggetta alla Legge di Torricelli: Vo=β2gh(t) dove g è l’accelerazione di gravità

### Suggerimento:

Il volume occupato dal liquido al tempo t può essere considerato come un “Segmento sferico a una base”:

La variabile che si desidera predire con un modello dinamico è il battente di liquido h(t).

Si chiede:

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e di che tipo

- discutere se esiste e qual è una funzione di trasferimento

Come variante di questo problema, si considera il caso in cui, ferme restando tutte le ipotesi di cui sopra, il pelo libero del liquido è alimentato da una corrente con portata volumetrica Vi(t).

Si chiede ulteriormente:

- come cambia il modello matematico dinamico?

- discutere se esiste e qual è una funzione di trasferimento