## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Non esiste alcuna funzione nel dominio del tempo che sia l’anti-trasformata di una costante

vero o	falso o

- Un sistema dinamico del 1° ordine puramente capacitivo non è autoregolante

vero o	falso o

- Il ritardo di trasporto è v/L per un fluido a velocità v in una condotta di lunghezza L

- vero 	falso 

- La funzione di trasferimento del FOPDT è G(s)=KPe−τPstds+1

- vero 	falso 

- Quando c’è un tempo morto determinato dal sensore, l’impiego di un moderno trasmettitore elettronico consente di eliminarlo

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti “performance criteria” é preferibile per errori di grossa entità?

a.  	ITSE

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

- L’offset è:

a.  	y – ySP(t)

b.  	ySP(t) – y

c.  	y – ym(t)

d.  	sempre positivo

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1

La dinamica di un processo è descritta dalla seguente ODE

8d2ydt2+2dydt+2y=3f(t)

dove y(t) è la variabile di stato già posta come variabile deviata e f(t) la variabile di ingresso già posta come variabile deviata.

- Di che ordine è questo sistema dinamico?

- Svolgendo tutti i passaggi, determinare la funzione di trasferimento, Gp(s), di questo processo

- Quanti e quali parametri ha la funzione di trasferimento?

- Determinare i poli di questa Gp(s)

- Disegnare i poli sul piano complesso

- Sulla base della conoscenza dei poli, classificare questo modello matematico

- Descrivere brevemente il comportamento dinamico generale che è atteso per questo processo quando la variabile di ingresso è una funzione forzante limitata

- Verificare se Gp(s) dia luogo ad una risposta a step di tipo underdamped e calcolare l’overshoot

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il Controllo feedback

Si vuole realizzare il controllo feedback della pressione dell’azoto di inertizzazione nel serbatoio di benzina (v. disegno) a livello variabile.

L’aggiunta (eventuale) di azoto avviene attraverso la manipolazione della linea a sinistra, mentre la ventilazione (eventuale) di azoto avviene attraverso la manipolazione della linea a destra.

- Proponi il P&ID per il Controllo di Processo Feedback e riportalo direttamente sul disegno

- Costruisci una tabella che elenchi uno per uno i componenti della catena di Controllo di Processo, presenti in questo caso, e li descriva in maniera semplice

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !)

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1. Tuning dei controllori

- Cosa significa fare il tuning?

- Quali controllori sono sottoposti a tuning?

Un processo di cui si desidera fare il tuning viene sottoposto ad anello chiuso ad una variazione del set point a step di 3.5% (v. gradino nel set point nel diagramma seguente) con il controllore solo proporzionale, avente Kc = 12.6. La risposta del processo risulta oscillante (v. curva della Process Variable nel diagramma seguente)

- Determinare i parametri ottimi per un controllore PID.

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Si desidera sviluppare il modello matematico del radiatore di un motore a combustione interna accoppiato ad un gruppo elettrogeno.

Il motore è rivestito da una camicia riempita d’acqua che funge da fluido refrigerante ed ha temperatura Tc. Dalla camicia viene prelevata e trasferita al radiatore una portata volumetrica d’acqua pari a Vin.

All’interno del radiatore, di volume V, l’acqua viene raffreddata per effetto dello scambio termico attraverso la superficie esterna S investita da un getto d’aria a temperatura Ta. Il coefficiente globale di scambio attraverso tale superficie è U.

Una volta raffreddata, l’acqua ritorna alla camicia con portata Vout.

La variabile che si intende predire con il modello è la temperatura T dell’acqua nel radiatore.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione dell’acqua nel radiatore;

- portata in ingresso al radiatore pari a quella in uscita  Vin = Vout = V costante;

- densità dell’acqua w = cost.

- cpw = cost.;

- U = cost.;

- nessuna perdita né rabbocco d’acqua nel radiatore;

- perfetta miscelazione dell’acqua nella camicia.

Si chiede:

- disegnare un diagramma di processo semplificato per il radiatore in esame

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- disegnare la funzione di trasferimento in forma di diagramma a blocchi

Come approfondimento, si consideri il caso in cui, pur continuando a valere l’ipotesi 2, la 6 è invece sostituita dalla seguente

6’.  Il radiatore è soggetto ad una perdita costante d’acqua Vloss = 2 l/s e non vi è rabbocco;

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo in questa nuova circostanza

- discutere quali cambiamenti intervengono rispetto al caso precedente.