## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Nel secondo metodo di Ziegler e Nichols la banda proporzionale da settare é il doppio di quella che provoca oscillazioni PB = 2 PB*

- vero 	falso 

- Il controllo integrale aumenta l’ordine del sistema nel caso di loop chiuso.

- vero 	falso 

- Nel controllore a relay la variabile di controllo assume sempre due soli valori.

- vero 	falso 

- Nel caso di un sistema dalla dinamica incognita, il modello FOPDT è utilizzabile per approssimare la risposta a gradino solo quando quest’ultima parte con tangente diversa da zero.

- vero 	falso 

- Il ritardo di trasporto per un flusso intubato, con portata m. e lunghezza del tubo L, é m./L.

- vero 	falso 

- Il secondo metodo di Ziegler e Nichols é basato sullo studio di una risposta in frequenza.

- vero 	falso 

- Il controllore, se é posto in modalità manuale, agisce su un loop chiuso.

- vero 	falso 

- L’offset non é mai eliminabile in un sistema del primo ordine con disturbo a scalino nel caso di controllo proporzionale.

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- In quale dei seguenti intervalli il primo metodo di Ziegler e Nichols danno i risultati ottimali?

a.  	 0.15 < td/p < 0.6

b.  	td/p > 1

c.  	td/p > 6

d.  	td/p < 0.6

- I metodi di taratura e autotaratura sono basati sull’identificazione di vari tipi di modelli,

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	metodi basati sullo studio della risposta a scalino

b.  	metodi basati sullo studio della risposta ad un ingresso esponenziale

c.  	metodi di stima parametrica

d.  	metodi basati sulla risposta in frequenza

- Quale delle seguenti “performance criteria” é preferibile per errori persistenti nel tempo

a.  	IDE

b.  	ITAE

c.  	IAE

d.  	ISE

- I regolatori industriali attuano leggi di controllo costituite dalle azioni: P, I, D. Quale combinazione non é plausibile:

a.  	P

b.  	PI

c.  	PID

d.  	D

- La trasformata di Laplace non può essere utilizzata per risolvere

a.  	equazioni differenziali del secondo ordine

b.  	equazioni differenziali lineari o linearizzate

c.  	equazioni differenziali non lineari

d.  	equazioni differenziali di ordine superiore

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nel set point (v. parte inferiore della figura allegata) e, nella configurazione ad anello aperto, viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Riconoscere il tipo di sollecitazione in ingresso e descriverne brevemente il significato

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PI secondo il  metodo IMC.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)