## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Un sistema dinamico del 4° ordine è sempre costituito da 4 sistemi del 1° ordine in serie

vero o	falso 

- Il criterio ITAE é l’integrale del quadrato dell’errore pesato con il tempo.

vero o	falso 

- Il secondo metodo di Ziegler e Nichols é basato sulla risposta allo scalino.

vero o	falso 

- Nei regolatori commerciali a relay é presente un’isteresi.

vero 	falso o

- L’azione elementare di controllo derivativa é utilizzata sempre da sola.

vero o	falso 

- La banda proporzionale é l’ampiezza dell’errore che manda a fondo scala l’uscita.

vero 	falso o

- L’impiego di un trasduttore o di un trasmettitore elimina sempre il ritardo di trasporto.

vero o	falso 

- Il rise time é il tempo necessario affinchè si arrivi ad un discostamento, positivo o negativo, del 5 % dal valore finale.

vero o	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti non é un criterio di valutazione per il TUNING:

a.  o	valutazione della massima deviazione

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore

c.  o	valutazione del minimo tempo di risposta

d.  	valutazione del grado del sistema

- Nel relay la variabile di controllo non può assumere uno dei seguenti valori:

a.  	due

b.  	tre

c.  	quattro

d.  	cinque

- Quale dei seguenti “performance criteria” penalizzano maggiormente gli errori più elevati

a.  o	IDE

b.  o	ITAE

c.  o	IAE

d.  	ISE

- Quali sono i parametri per un sistema del secondo ordine?

a.  	kp, , .

b.  o	KC , 

c.  o	kp, , td.

d.  o	kp, .

- Un processo del primo ordine non può essere:

a.  o	capacitivo

b.  o	puramente capacitivo

c.  	underdamped

d.  o	lineare

# Sezione 5: CONTROLLORI

Un processo dalla dinamica sconosciuta viene sollecitato nel set point (v. parte inferiore della figura allegata) e, nella configurazione ad anello aperto, viene registrata la risposta della variabile di processo da controllare (v. curva con “rumore” nella figura allegata).

- Riconoscere il tipo di sollecitazione in ingresso e descriverne brevemente il significato

- Proporre un modello di fitting della risposta dinamica e descriverne brevemente il significato

- Determinare quantitativamente i parametri del modello di fitting

- Determinare i parametri di un controllore PID secondo il primo metodo di Ziegler e Nichols.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)