## Cognome					Nome					n°matr.:

# Sezione 1.1.	QUIZ

- La banda proporzionale di un controllore è sempre adimensionale

- vero 	falso 

- Il tempo integrale è uno dei “parametri” presenti nella legge del controllore PD

- vero 	falso 

- La temperatura adiabatica di fiamma di un dato combustibile cambia quando si varia l’eccesso d’aria per la sua combustione

- vero 	falso 

- La fluidizzazione è una tecnica di contatto tra solidi in forma di particelle e fluidi solo allo stato gassoso

- vero 	falso 

- Nel processo di desolforazione dei fumi “ad iniezione diretta” si inietta una sospensione di gesso in H2O

- vero 	falso 

- La curva prevalenza-portata della pompa centrifuga è tracciata a N. giri costante

- vero 	falso 

# Sezione 2: PROBLEMI

## PROBLEMA 2.1

Un frantoio oleario per generare acqua calda utilizzata nel ciclo di lavorazione vuole impiegare una nuova caldaia a letto fluido che utilizza nocciolino di olive con le seguenti proprietà:

| Analisi elementare |  |
| --- | --- |
| Carbonio (su base secca) | 55.3 % |
| Idrogeno (su base secca) | 8.5 % |
| Zolfo (su base secca) | 0.1 % |
| Azoto (su base secca) | 2.1 % |
| Ceneri (su base secca) | 0.8 % |
| Ossigeno (su base secca) | ? |
| Umidità (su tal quale) | 15.1 % |
| Potere calorifico superiore (su base secca), kcal/kg | 5690 |

###### QUESITI

- determinare il contenuto di ossigeno (su base secca) incognito;

- ricalcolare l’analisi elementare su base secca ed al netto di ceneri (daf = dry, ash-free);

- calcolare i rapporti molari H/C, O/C e N/C nella composizione del nocciolino;

- calcolare il rapporto stechiometrico AFm aria/combustibile tal quale in massa

- calcolare il rapporto stechiometrico AVFm aria/combustibile tal quale espresso come volume (Nm3) di aria stechiometrica richiesta per 1 kg di combustibile tal quale, sapendo che la densità dell’aria è 1.293 kg/m3  a TPS

- determinare il potere calorifico inferiore in MJ/kg su base secca assumendo che il calore latente di vaporizzazione dell'acqua è pari a 920 BTU/lb;

Come ulteriore alternativa tecnico-economica, il frantoio oleario può produrre, mediante un processo di devolatilizzazione del nocciolino, carboncino (char), destinato ad essere utilizzato come combustibile di più elevato valore.

- Se la portata di nocciolino da devolatilizzare è 12.5 kg/h e se il 20% del carbonio più tutte le ceneri originariamente presenti nel nocciolino vanno a formare il carboncino (char), si stimi la produzione annua di quest'ultimo.

## PROBLEMA 2.2

I due serbatoi in figura sono mantenuti a pressione costante e sono caratterizzati da una superficie di pelo libero così estesa da poter sempre trascurare le velocità v1 e v2.

Normalmente l’acqua fluisce

dal serbatoio 1 (alla quota z1 = 5 m ed alla pressione assoluta p1 = 3 bar)

al serbatoio 2 (alla quota z2 = 15 m ed alla pressione assoluta p2 = 1 bar)

attraverso il bypass (valvola VC aperta) ed a pompa ferma.

a) Calcolare la perdita di carico complessiva dovuta a questo flusso.

Successivamente, si vogliono invertire le pressioni all’interno dei due serbatoi:

p1 = 1 bar ass. (nel serbatoio 1) 			 p2 = 3 bar ass. (nel serbatoio 2)

b) Calcolare la prevalenza che la pompa (messa in funzione al posto del bypass con valvola VC chiusa) deve avere per trasferire acqua dal serbatoio 1 al serbatoio 2, assumendo un valore delle perdite di carico pari a quello ottenuto nel punto precedente dell’esercizio.

c) La pompa è sopra battente?

d) E’ consigliabile una pompa autoadescante?

# Sezione 3: MISURA DELLA CONCENTRAZIONE GASSOSA

  - Proporre un principio di funzionamento adatto ad un analizzatore di CO

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il Controllo Feedback

- Costruire il diagramma a blocchi nel caso generale di Controllo di Processo feedback.

- Costruire una tabella che elenchi uno per uno i componenti di un sistema di Controllo di Processo e li descriva in maniera semplice.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 5: TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE/INCENERIMENTO E TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI

Nel Process Flow Diagram seguente:

- riconoscere le unità di processo

- riconoscere i trattamenti eseguiti sugli effluenti gassosi e commentarli brevemente

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

# Sezione 6: DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

Dal disegno seguente:

- riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)