## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1.1.	QUIZ

- I controllori PID sono pensati per una strategia di controllo ON/OFF

- vero 	falso 

- Il tempo derivativo è uno dei “parametri” presenti nella legge del controllore PI

- vero 	falso 

- Quanto maggiore è il calore di combustione di un dato combustibile, tanto maggiore è la sua temperatura adiabatica di fiamma

- vero 	falso 

- La velocità di minima fluidizzazione è la velocità alla quale il peso del letto, diminuito della forza di Archimede, è bilanciato dalla spinta del gas

- vero 	falso 

- I gradini di un inceneritore a griglia hanno un movimento alternativo

- vero 	falso 

- La potenza della pompa centrifuga è direttamente proporzionale alla prevalenza ed inversamente proporzionale al “rendimento totale”

- vero 	falso 

# Sezione 2: PROBLEMI

## PROBLEMA 2.1

Un inceneritore industriale brucia mediamente 3 ton/h di un residuo da rottamazione di veicoli principalmente basato su resine poliuretaniche.

Il potere calorifico inferiore del residuo è pari a 12500 BTU/lb (su base tal quale).

La composizione dei fumi in uscita dal camino è la seguente

| Specie molecolare | Composizione, % v/v |
| --- | --- |
| H2O | ? |
| O2 | 5.1 |
| CO2 | 10.5 |
| N2 | 73.4 |
| SO2 | 0.03 |
| NO | 0.02 |
| CO | 0.008 |

###### QUESITI

- determinare la composizione % di vapore d'acqua nei fumi;

- calcolare la composizione dei fumi su base secca;

- calcolare la concentrazione di SO2, NO e CO in ppm su base secca;

- si è effettuato un campionamento sui fumi per la determinazione delle "diossine equivalenti". Il volume campionato di fumi secchi è stato pari a 88.3 ft3 (a TPS) ed a seguito di analisi da laboratorio sono state rilevati in esso 1120 pg di “diossine equivalenti”. Qual è la concentrazione di diossine espressa come massa per unità di volume dei fumi secchi a TPS?

- Poiché la normativa italiana prevede che il contenuto max. di diossine nei fumi secchi sia pari a 0.2 ng/Nm3 (a TPS) con O2 nei fumi pari a 11%, determinare se l'inceneritore rispetta la condizione imposta dalla normativa.

- Si ipotizzi che l'efficienza di combustione sia m=99.5%, che non ci siano perdite di calore verso l’esterno e, quindi, che il 75% del calore generabile dalla combustione della corrente di RESIDUI sia recuperato da una caldaia a vapore a valle dell'inceneritore. Su tale base calcolare la potenza termica (MW) ricavabile dalla caldaia.

## PROBLEMA 2.2

Nella figura sottostante l’acqua fluisce attraverso il bypass (valvola VC aperta), con il ramo della pompa intercettato (valvole VA e VB chiuse)

dal serbatoio 1 (alla quota z1 =  4 m ed alla pressione assoluta p1 = 3.5 atm)

al serbatoio 2 (alla quota z2 = 19 m ed alla pressione assoluta p2 = 1 atm).

La superficie di pelo libero è così estesa da poter sempre trascurare le velocità v1 e v2.

a) Calcolare la perdita di carico complessiva associata a questo flusso.

In una diversa configurazione, le pressioni all’interno dei due serbatoi diventano:

p1 = 1 atm ass. (nel serbatoio 1) 			 p2 = 3.5 atm ass. (nel serbatoio 2)

b) Calcolare la prevalenza che la pompa (con valvole VA e VB aperte e valvola VC chiusa) deve avere per trasferire acqua dal serbatoio 1 al serbatoio 2, assumendo un valore delle perdite di carico pari a quello ottenuto nel punto precedente dell’esercizio.

c) La pompa è sotto battente?

d) La pompa è sommersa?

# Sezione 3: MISURA DELLA CONCENTRAZIONE GASSOSA

  - Proporre un principio di funzionamento adatto ad un analizzatore di NO

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1.  Variabili caratteristiche del Controllo Feedback

- Costruire il diagramma a blocchi del Controllo di Processo in retroazione e riportare la posizione/funzione delle Variabili caratteristiche.

- Costruire una tabella che elenchi le variabili caratteristiche del controllo e ne descriva brevemente significato e proprietà.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !)

# Sezione 5: TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE/INCENERIMENTO E TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI

Nel Process Flow Diagram seguente:

- riconoscere le unità di processo

- riconoscere i trattamenti eseguiti sugli effluenti gassosi e commentarli brevemente

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

# Sezione 6: DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

Dal disegno seguente:

- riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)