## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 1.1.: QUIZ

- Il wind-up si verifica solo con un controllore integrale

- vero 	falso 

- Il wind-up si verifica se la variabile controllata va “in saturazione”

- vero 	falso 

- Il controllo in cascata prevede “2 anelli di regolazione” l’uno in serie all’altro

- vero 	falso 

- Il controllo di rapporto è tipico di problemi di miscelazione

- vero 	falso 

- Il self-tuning è la funzione di taratura dei propri parametri di cui sono dotati i controllori PID

- vero 	falso 

- L’autotuning è una funzione del solo controllore a relay

- vero 	falso 

- DCS significa sistema di controllo diretto

- vero 	falso 

- Il controllo inferenziale prevede la determinazione da modello di variabili controllate non misurabili

- vero 	falso 

- Il controllo inferenziale si può applicare solo a sistemi SISO

- vero 	falso 

- Nel controllo inferenziale il modello estimatore utilizza le variabili d’uscita misurabili per fornire una stima dei disturbi.

- vero 	falso 

- Il controllore di tipo inferenziale è impiegato nel caso in cui sia il disturbo sia la variabile da controllare siano non misurabili

- vero 	falso 

- Nel controllo inferenziale la variabile controllata è anche misurabile

- vero 	falso 

- Un controllore adattativo di uno scambiatore di calore è in grado di aggiustare automaticamente i suoi parametri per compensare l’effetto dei depositi sulle superfici di scambio

- vero 	falso 

- Il caso più comune di processo a risposta inversa è quello rappresentato da 2 sistemi del 1° ordine con risposte di segno opposto.

- vero 	falso 

- Quando un sistema possiede una risposta inversa, la sua funzione di trasferimento ha uno zero positivo.

- vero 	falso 

- Un sistema dinamico che esibisce una risposta non monotona ad un ingresso “a gradino” è sempre a risposta inversa.

- vero 	falso 

- Nel controllo in cascata il sistema da controllare ha una sola variabile manipolata e più di una variabile misurata

- vero 	falso 

- Il controllo in cascata prevede “2 anelli di regolazione”, uno feedback e l’altro feedforward

- vero 	falso 

- Per la programmazione di un PLC occorre un terminale ausiliare esterno

- vero 	falso 

- La rete fieldbus collega strumenti, dispositivi di campo e regolatori per via digitale, eliminando i collegamenti analogici 4-20 mA

- vero 	falso 

# Sezione 1.2.: QUIZ

- Quale tra le seguenti sigle non rappresenta un componente/sistema utilizzato nelle tecnologie di controllo industriale?

a.  	DCS

b.  	PLC

c.  	SRC

d.  	SCADA

- Quale tra le seguenti funzioni non è presente nella tecnologia dei regolatori industriali?

a.  	interfaccia verso il processo

b.  	acquisizione interna dei dati

c.  	interfaccia di comunicazione digitale

d.  	autodiagnosi

- Quale tra le seguenti definizioni/attribuzioni non è pertinente alla tecnologia di un controllore PID?

a.  	autotaratura

b.  	controllo adattativo

c.  	integrazione condizionata

d.  	amplificazione dei segnali da/per i trasmettitori

- Quando il Kc del controllore PID viene raddoppiato a parità di I e D, il tempo finale di risposta (response time) della risposta closed loop ad un ingresso a step

a.  	rimane inalterato

b.  	raddoppia

c.  	diminuisce

d.  	aumenta

- Quando il Kc del controllore PID viene raddoppiato, a parità di I e D, e la risposta closed loop ad un ingresso a step ha un andamento underdamped, l’overshoot

a.  	rimane inalterato

b.  	raddoppia

c.  	diminuisce

d.  	aumenta

# 3.	ALTRE ARCHITETTURE DI CONTROLLO

## 3.1.	Il controllo feedforward

- Discutere il concetto di controllo Feedforward.

- Discutere brevemente quali processi beneficiano dell’applicazione di controllo Feedforward e perché.

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

## Parte A: Diagrammi di Bode e Nyquist

Si consideri un sistema lineare avente le seguenti funzioni di trasferimento open loop:

Gp=s+8(s2+4s+5)Gm=e−3s

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica, con il metodo approssimato degli asintoti.

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza in maniera qualitativa.

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Esiste una (o più) frequenza di risonanza? Quant’è?

- Esiste la frequenza di crossover? Quant’è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

- Tracciare in maniera qualitativa il diagramma di Nyquist.

- Enunciare il criterio di stabilità di Nyquist.

- Esiste un limite di applicabilità del criterio di stabilità di Nyquist? Qual è?

## Parte B: Root locus

Il seguente sistema lineare

costituito da due processi del primo ordine in parallelo con funzioni di trasferimento G1=1s2+1 e G2=1s2+5s+6 deve essere controllato ad anello chiuso in feedback, con un controllore solo proporzionale avente Gc = Kc , ed inoltre con Gf  = Gm = 1

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Determinare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri ed ai poli.

- Tracciare l’andamento qualitativo delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema al variare di Kc.

- Esiste un limite di applicabilità della tecnica del root locus per l’analisi della stabilità dei sistemi dinamici lineari? Qual è?

- Discutere come cambia il root locus e la stabilità dell’intero sistema se il sotto-sistema G2  cambia in G2=1s+2s+τ2 con la costante di tempo 2 0 come parametro

- Quale particolarità presenta un processo avente una Gp come nella fig. sopra? Quale speciale caso di sistema può generare?