## Cognome						Nome				n°matr.:

# Sezione 3: ALTRE ARCHITETTURE DI CONTROLLO

## 3.1.	Il controllo in cascata

- Disegnare il Diagramma a Blocchi

- Discutere il significato del controllo in cascata e riportarne un esempio semplice di processo che lo richieda

## 3.2.

Un sistema dinamico presenta la seguente funzione di trasferimento:

G(s)=K1τ1s+1−K2τ2s+1

Quale particolarità può presentare la sua risposta open loop a gradino?

Fornisci i tuoi commenti a questo caso.

## 3.3.

Un sistema dinamico presenta la seguente struttura:

Qual è la funzione di trasferimento che lega l’uscita y(s) all’ingresso f(s)?

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

## Parte A: Diagrammi di Bode e Nyquist

Si consideri un sistema lineare del terzo ordine avente la seguente funzione di trasferimento nella configurazione ad anello aperto:

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica, con il metodo approssimato degli asintoti.

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza in maniera qualitativa.

- Può questo sistema essere instabile nella configurazione ad anello aperto e perché?

- Tracciare in maniera qualitativa il diagramma di Nyquist.

- Enunciare il criterio di stabilità di Nyquist.

## Parte B: Root locus

Il seguente diagramma a blocchi:

corrisponde al controllo feedback del processo di cui alla parte A, con un controllore proporzionale e con un elemento finale di controllo avente Gf = (s-2).

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Determinare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati dagli asintoti con l’asse reale.

- Discutere o, se necessario, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi a poli e zeri.

- Esiste o meno un punto di breakaway?

- Tracciare l’andamento qualitativo delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema controllato.

- Determinare il valore di Kc limite.