## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 1.1.: QUIZ

- Il controllore adattativo ha come obiettivo quello di adattare il set-point quando i suoi parametri di tuning risultano incorretti

- vero 	falso 

- Il controllore di tipo inferenziale è impiegato per sistemi MIMO che hanno tutte le variabili di uscita sono misurabili.

- vero 	falso 

- Un sistema con risposta inversa ha una funzione di trasferimento che è l’inversa di quella di un sistema del primo ordine.

- vero 	falso 

- Quando un sistema possiede una risposta inversa, la sua funzione di trasferimento ha uno polo positivo.

- vero 	falso 

# Sezione 1.2.: QUIZ

- Quale tra le seguenti sigle non rappresenta un componente/sistema utilizzato nelle tecnologie di controllo industriale?

a.  	DCS

b.  	PLC

c.  	SRC

d.  	SCADA

- Quale tra le seguenti funzioni non è presente nella tecnologia dei regolatori industriali?

a.  	interfaccia verso il processo

b.  	simulatore per l’addestramento del personale

c.  	interfaccia di comunicazione digitale

d.  	autodiagnosi

# Sezione 2: Effetto del controllore PID sulla risposta closed loop

## 2.1.	Wind-up

Discutere il problema del wind-up che si verifica con il controllore integrale

# Sezione 3: ALTRE ARCHITETTURE DI CONTROLLO

## 3.1.	Il controllo feedforward

- Disegnare, in forma di P&ID semplificato o di Diagramma a Blocchi, un esempio semplice di processo controllato in Feedforward.

- Discutere il concetto di controllo Feedforward.

- Discutere quali processi beneficiano dell’applicazione di controllo Feedforward e perchè.

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

## Parte A: Diagrammi di Bode e Nyquist

Si consideri un sistema lineare avente la seguente funzione di trasferimento:

Gp=(s+2)s+1s2+6s+10

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica, con il metodo approssimato degli asintoti.

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza in maniera qualitativa.

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Tracciare in maniera qualitativa il diagramma di Nyquist.

- Enunciare il criterio di stabilità di Bode.

- Qual è il limite di validità del criterio di stabilità di Bode?

- Esiste la frequenza di crossover? Qual’è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

## Parte B: Root locus

Il seguente diagramma a blocchi:

corrisponde al controllo feedback del processo di cui alla parte A, con un controllore e con un elemento finale di controllo avente Gf=(s+1)(s−2)(s+2)e  Gc=Kc.

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Derminare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri e ai poli.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento qualitativo delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema.

- Qual è il limite di validità all’impiego del root locus per sistemi dinamici lineari nella analisi della loro stabilità?