## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 1.1.: QUIZ

- Il wind-up si verifica solo con un controllore integrale

- vero 	falso 

- Il controllo in cascata prevede “2 anelli di regolazione” l’uno in serie all’altro

- vero 	falso 

- Quanto meglio il modello matematico rappresenta il processo, tanto meglio un controllore feedforward svolgerà il suo compito

- vero 	falso 

- Quando un sistema possiede una risposta inversa, la sua funzione di trasferimento ha uno zero positivo.

- vero 	falso 

# Sezione 1.2.: QUIZ

- Quando il Kc del controllore PID viene raddoppiato, il tempo di risalita (rise time) della risposta closed loop ad un ingresso a step

- 	rimane inalterato

- 	raddoppia

- 	diminuisce

- 	aumenta

- Quale tra le seguenti definizioni/attribuzioni non è pertinente alla tecnologia di un controllore PID?

a.  	autotaratura

b.  	controllo adattativo

c.  	integrazione condizionata

d.  	amplificazione dei segnali da/per i trasmettitori

# Sezione 3: ALTRE ARCHITETTURE DI CONTROLLO

## 3.1.	Il controllo di rapporto

- Spiegare brevemente significato ed applicazioni

- Disegnare, in forma di P&ID semplificato o di Diagramma a Blocchi, un esempio semplice di processo che richieda il controllo di rapporto

## 3.2.

Un sistema dinamico presenta la seguente struttura:

- Qual è la funzione di trasferimento che lega l’uscita y(s) all’ingresso f(s)?

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

## Parte A: Diagrammi di Bode e Nyquist

Si consideri un sistema lineare avente la seguente funzione di trasferimento:

Gp=(s+5)s+1s2+s+1

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica, con il metodo approssimato degli asintoti.

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza in maniera qualitativa.

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Esiste la frequenza di crossover? Qual’è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

- Tracciare in maniera qualitativa il diagramma di Nyquist.

- Enunciare il criterio di stabilità di Nyquist.

- Esiste un limite di applicabilità del criterio di stabilità di Nyquist? Qual è?

## Parte B: Root locus

Il seguente diagramma a blocchi:

corrisponde al controllo feedback di un processo lineare avente GP=1s2+s+14, con un controllore PD avente τD=25 mine con un elemento finale di controllo avente Gf=14.

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Derminare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri ed ai poli.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento qualitativo delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema al variare di Kc.

- Esiste un limite di applicabilità della tecnica del root locus per l’analisi della loro stabilità? Qual è?