## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- Il controllo inferenziale si può applicare solo a sistemi SISO

- vero 	falso 

- Il controllore di tipo inferenziale è impiegato nel caso in cui sia il disturbo sia la variabile da controllare siano non misurabili

- vero 	falso 

- Il caso più comune di processo a risposta inversa è quello rappresentato da 2 sistemi del 1° ordine con risposte di segno opposto.

- vero 	falso 

- Se un sistema dinamico ha, a numeratore della sua funzione di trasferimento, un polinomio avente una radice a parte reale positiva, allora esibisce una risposta inversa.

- vero 	falso 

- Nel controllo in cascata il sistema da controllare ha una sola variabile manipolata e più di una variabile misurata

- vero 	falso 

- Il progetto di un controllore feedforward nasce direttamente dal modello matematico del processo

- vero 	falso 

- Per la programmazione di un PLC occorre un terminale ausiliare esterno

- vero 	falso 

# Sezione 3: ALTRE ARCHITETTURE DI CONTROLLO

## 3.1	Il controllo feedforward

- Disegnare, in forma di P&ID semplificato o di Diagramma a Blocchi, un esempio semplice di processo controllato in Feedforward

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

## Parte A: Diagrammi di Bode e Nyquist

Si consideri un sistema lineare del terzo ordine avente la seguente funzione di trasferimento:

Gp=1s+1213s+1

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica, con il metodo approssimato degli asintoti.

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza in maniera qualitativa.

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Tracciare in maniera qualitativa il diagramma di Nyquist.

- Enunciare il criterio di stabilità di Nyquist.

## Parte B: Root locus

Il seguente diagramma a blocchi:

corrisponde al controllo feedback del processo di cui alla parte A, con un controllore proporzionale e con un elemento finale di controllo.

1)	Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Derminare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri e ai poli multipli.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento qualitativo delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema

- Determinare il valore di Kc limite.