## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

Si consideri un sistema lineare costituito da due processi del primo ordine in parallelo

con funzioni di trasferimento G1=(−1)n3n2s+1 	   e	 G2=(−1)n2n4s+1

dove n = n° della postazione PC.

## Parte A: Root locus

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Determinare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri ed ai poli.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema al variare di Kc.

- Infine, discutere l’effetto sulla stabilità dell’aggiunta di una componente derivativa oppure di una componente integrale al controllore

## Parte B: Risposta in frequenza

- Costruire i Diagrammi di Bode

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Esiste una (o più) frequenza di risonanza? Quant’è?

- Esiste la frequenza di crossover? Qual’è?

- Esiste la frequenza di gain crossover? Qual’è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

- Costruire il diagramma di Nyquist.

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Nyquist, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di fase che esso presenta.

## Parte C: Risposte dinamiche nel dominio del tempo

- Costruire il diagramma della risposta a gradino unitario nel set point ad anello aperto e ad anello chiuso, confrontarli e commentarli

- Costruire il diagramma della risposta a ingresso oscillante (seno) nel set point ad anello aperto e ad anello chiuso, confrontarli e commentarli

## Parte D: Compensatore di Risposta Inversa

- Costruire la FdT del Compensatore di Risposta Inversa e commentarla